Parecer Técnico CPRN/DAIA/ 118/08

Processo    : 	SMA 13.826/06

Interessado: 	Açucareira Quatá S/A

Assunto      : 	Ampliação do Parque Industrial – Unidade Agroindustrial de Quatá

Município    : 	Quatá

Consultoria : 	ARCADIS Tetraplan S/A

Equipe Técnica responsável pela elaboração do EIA/RIMA::

Coordenador Geral:

Maria do Carmo Bicudo Barbosa - Arquiteta CREA 0600458945

Execução:

| Marina Castro Uebele | Eng. Agrônoma | CREA-SP | 5061176526 |
| --- | --- | --- | --- |
| Denise Tonello | Arquiteta | CREA-SP | 0682586926 |
| Magali Gallello | Advogada | OAB | 164862 |
| Juliana Bicudo Barbosa | Arquiteta | CREA-SP | 5062026829 |
| Andrea Bartorelli | Geóloga | CREA-SP | 0600221357 |
| Mitsuyoshi Takiishi | Eng civil | CREA-SP | 0601155821 |
| Shigeru Yamagata | Eng. Mecânico | CREA-SP | 060096425 |
| Otávio Fink | Tec. Ambiental | CRQ | 13401172 |
| Daniela Guedes | Bióloga | CRBIO | 39796/01-D |
| Norberto Lopes Hulle | Biólogo | CRBio | 51663/01-D |
| Daisy de Oliveira | Geógrafa | CREA-SP | 2601882964 |
| Maria de Fátima Marques | Socióloga | Socióloga | - |
| José Luiz de Morais | Arqueólogo | Arqueólogo | - |
| Fernanda Corrêa | Arquiteta | CREA-SP | 91573/D |
| Roque Passos Pivelli | Eng Civil | CREA-SP | 0600963227 |

# INTRODUÇÃO

Este Parecer refere-se à avaliação da viabilidade ambiental da ampliação do Parque Agroindustrial da Açucareira Quatá. O empreendimento tem a finalidade de aumentar a capacidade de produção de açúcar, álcool, levedura a partir do processamento da cana-de-açúcar, em terreno de sua propriedade localizado no município de Quatá.

A elaboração deste Parecer Técnico teve por base os seguintes documentos:

- Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, elaborado pela empresa ARCADIS Tetraplan S/A e protocolizado no DAIA, em 18/09/07;

- Publicações do requerimento da Licença Prévia protocolizadas no DAIA em 11/10/07;

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº. 92221220070713877, referente à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA;

- Ata da Audiência Pública realizada na cidade de Quatá no dia 06/12/2007 e protocolizada no DAIA no dia 14/12/2007;

- Certidão emitida em 15/01/2008 pela Prefeitura do Município de Herculândia, no qual o município não se opõe ao plantio de cana-de-açúcar;

- Certidão emitida em 13/09/2007 pela Prefeitura do Município de João Ramalho, no qual o município não se opõe ao plantio de cana-de-açúcar;

- Certidão emitida em 24/08/2007 pela Prefeitura do Município de Quatá, assumindo não possuir Lei de Diretrizes sobre Uso e Ocupação do Solo e não se opondo a ampliação do empreendimento;

- Certidão emitida em 24/09/2007 pela Prefeitura do Município de Quatá, declarando que o município não possui corpo técnico suficiente, submetendo a análise do estudo à Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

- Certidão emitida em 24/08/2007 pela Prefeitura do Município de Quatá, declarando que o empreendimento a ser ampliado não é servido por rede pública de água e esgoto;

- Certidão emitida em 11/09/2007 pela Prefeitura do Município de Paraguaçu Paulista, no qual o município não se opõe ao plantio de cana-de-açúcar na zona rural;

- Certidão emitida em 06/09/2007 pela Prefeitura do Município de Rancharia, no qual o município não se opõe ao plantio de cana-de-açúcar;

- Certidão emitida em 15/01/2008 pela Prefeitura do Município de Tupã, no qual o município não se opõe ao plantio de cana-de-açúcar;

- Portaria nº. 637 referente a captação de água superficial do Rio Sapé, de água subterrânea dos poços 206-0002, 180-0001, 206-0003 e de Barramento no qual o empreendimento fica autorizado a interferir em recursos hídricos emitido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, em 19/05/2003;

- Portaria nº. 972 referente a captação do poço 206-0004 emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, em 22/06/2007;

- Portaria nº. 973 referente a captação do poço 206-0015 emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, em 22/06/2007;

- Portaria nº. 974 referente a captação do poço 180-0004 emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, em 22/06/2007;

- Portaria nº. 1305 referente a captação do poço 206-0006 emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, em 06/08/2007;

- Informação Técnica nº. 19/07/ESSE/ESSS, de 27/12/2007 elaborada pelos Setores de Qualidade do Solo, Vegetação e Qualidade das Águas Subterrâneas da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB;

- Parecer Técnico Florestal nº. 437 emitido em 22/11/2007, pela Equipe Técnica do DEPRN de Marília;

- Relatório fotográfico de vistoria técnica realizado pelo Geógrafo João Marcelo L. Bertoluci no dia 07/12/07;

- A elaboração deste Parecer contou com a colaboração da bióloga Regina de Castro Vincent consultora da Fundação Instituto de Administração – FIA, CRBio nº. 14.347/01- D.

# JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

De acordo com o EIA as principais justificativas para a ampliação do referido empreendimento são:

- Atendimento a crescente demanda interna e externa do etanol e seus derivados;

- Motivações fiscais e financeiras por partes das políticas públicas para a diversificação da matriz energética;

- Interesse mercadológico em relação aos produtos fabricados e a cogeração de energia elétrica;

- Região de ampliação com boas condições de infra-estrutura e logística compatíveis as atividades desenvolvidas;

- A expressiva representatividade econômica do setor sucroalcooleiro no estado de São Paulo, bem como no Brasil.

# CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste na ampliação da capacidade produtiva da unidade agroindustrial que envolverá:

- Ampliação do parque industrial da usina de álcool, açúcar, levedura;

- Expansão das áreas agrícolas, necessárias para a obtenção da matéria-prima.

  - Área Industrial

    - Parque Industrial da Açucareira Quatá

A Açucareira Quatá está localizada na Fazenda Santa Lina/Quatá, no município de Quatá em uma área total de 184 ha, segundo matrícula 1.415 da Comarca de Quatá, sendo que as instalações da usina de açúcar e álcool ocupam 12 ha.

Para a expansão da área industrial, o empreendimento terá três fases distintas: a primeira fase serão realizadas fundações para a instalação dos tanques de álcool dos aparelhos de destilação e do novo terno de moenda, a segunda fase terá montagens mecânicas e implantações de redes de vapor, água, caldo, etc e a terceira fase terá a automação e passagem de cabos de fibras ópticas entre outros equipamentos.

Haverá movimentação de solo para a instalação dos tanques de fermentação e para a instalação dos tanques de álcool. As atividades e quantidades de movimentação de terra estão descritos na Requisição de Informações Complementares, página 1.

Os funcionários envolvidos em caráter temporário serão acomodados em alojamentos na própria Usina, com capacidade para 320 pessoas e situados a 7,9 km da sede da indústria. Não haverão alojamentos no canteiro de obras. Será instalado um refeitório ao lado do refeitório industrial da unidade para servir refeições aos funcionários terceirizados que estarão nas obras.

Segundo o EIA, o investimento total incluindo a área industrial e a área agrícola será de R$ 114.263.000,00 (EIA, Vol. I, p. 106). A Tabela 1 mostra a dimensão da área industrial para a situação atual e futura.

| Tabela 1 – Área da industrial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição da área (m²) | 2007 | 2011 |
| Área coberta | 272,84 | 272,84 |
| Atividade ao ar livre | 3201,42 | 3201,42 |
| Total área industrial | 3.474,25 | 3.474,25 |
| Fonte: RIC, p. 2. |  |  |

    - Capacidade Produtiva

A ampliação da moagem do empreendimento será executada em três etapas: 1ª etapa 2.100.000 t/safra, 2ª etapa 2.600.000 t/safra e 3ª etapa 3.000.000 t/safra. Os dados estimados da capacidade produtiva da Açucareira Quatá da safra base de 2007 e para a safra futura de 2011 são apresentados na Tabela 2

| Tabela 2 – Estimativa da Capacidade Produtiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERSPECTIVAS | SAFRA |  |
|  | 2007 | 2011 |
| Período de funcionamento |  |  |
| Área plantada (ha) | 24.651 | 42.586 |
| Dias de safra | 196 | 226 |
| Total de cana moída (t) | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Produtos |  |  |
| Álcool (m³/safra) | 81.356 | 183.920 |
| Açúcar (t/safra) | 88.381 | 86.581 |
| Levedura seca (t/safra) | 11.863 | 20.938 |
| Subprodutos |  |  |
| Bagaço produzido (t/safra) | 584.110 | 1.084.500 |
| Torta de filtro (t/safra) | 58.910 | 98.183 |
| Vinhaça (m³/safra) | 802.240 | 1.141.874 |
| Cinzas e fuligem das caldeiras (t/safra) | 40.766 | 67.943 |
| Fonte: EIA, Vol I, p. 11, 74, 96, 98; Errata, p. 1; RIC, p. 4. |  |  |

3.1.3 Geração de Energia

De acordo com o EIA foi prevista a ampliação da geração de energia elétrica passando de 41,80 MW para 49,78 MW. Considerando essa atividade, foi apresentado anexo ao EIA o Estudo de Dispersão Atmosférica que após análise da CETESB conforme Parecer Técnico nº 041/08/ETQR verificou-se que para a nova caldeira a ser implantada não foi observado o atendimento à Resolução CONAMA 382 que trata dos limites de emissão para fontes fixas.

No entanto, foi verificado pelo DAIA que o Estudo apresentado já foi analisado por ocasião da ampliação da cogeração de energia elétrica da Açucareira Quatá, que previa a ampliação passando de 7,3 MW para 41,8 MW (Processo SMA 13.727/2006). No EIA foi considerado pelo empreendedor que o parque de vapor licenciado é suficiente para a ampliação requerida neste processo passando dos 41,80 MW para 49,78 MW.

Na avaliação da ampliação de 7,3 MW para 41,8 MW também foi constatada a necessidade de adequação de equipamentos das caldeiras, sendo acordado na ocasião entre o DAIA e o interessado a adoção de medidas adicionais de controle de poluição. Foram propostas ainda alterações no tratamento da água utilizada no circuito fechado dos lavadores, para atender qualidade requerida pelos futuros equipamentos de controle de poluição das caldeiras atuais.

Portanto, para continuidade do Licenciamento Ambiental (Processo SMA 13.727/2006) o empreendedor deveria comprovar, por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação – LO, a instalação desses equipamentos de controle de poluição, sem o que a validade dos resultados do estudo estaria comprometida. Na fase de operação do empreendimento as emissões previstas no Estudo de Dispersão apresentado no RAP devem ser ratificadas mediante amostragens em chaminés e, caso as emissões obtidas se mostrem insuficientes, medidas adicionais de controle poderão ser exigidas.

A referida ampliação obteve a Licença Ambiental Prévia nº 01023 de 22/09/06 e Licença de Instalação nº 11/00668/06 de 28/12/06. No momento a ampliação do sistema de cogeração está sendo implantada. Portanto, ainda não foi comprovada a implantação dos equipamentos de controle de poluição.

Considerando o exposto, o DAIA entende que a ampliação da cogeração de 41,80 MW para 49,78 MW só deverá se dar após a comprovação da implantação dos equipamentos de controle de poluição e da eficiência dos mesmos. Portanto, o empreendedor deverá solicitar, diretamente na CETESB, o licenciamento da ampliação de geração de energia após a comprovação da eficiência dos equipamentos de controle.

    - Consumo de Água na Planta Industrial

A Açucareira Quatá está autorizada pelo DAEE a fazer as captações superficiais e subterrâneas nos recursos hídricos descritos na Tabela 3.

| Tabela 3 – Captações superficiais e subterrâneas para a situação futura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso Hídrico | Finalidade | Vazão (m³/h) | Período (h/dia) |
|  |  |  | Safra |
| Rio do Sapé | Industrial | 200,00 | 18 |
| Aqüífero Bauru 206-0002 | Industrial/Sanitário | 50,00 | 20 |
| Aqüífero Adamantina 180-0001 | Industrial/Sanitário | 17,60 | 20 |
| Aqüífero Adamantina 206-0003 | Industrial/Sanitário | 19,00 | 20 |
| Aqüífero Serra Geral 206-0004 | Industrial/Sanitário | 45,00 | 20 |
| Industrial/Sanitário | Industrial/Sanitário | 45,00 | 20 |
| Aqüífero Serra Geral 180-0004 | Industrial/Sanitário | 50,00 | 20 |
| Aqüífero Serra Geral e Santo Antônio 206-0006 | Industrial/Sanitário | 32,00 | 20 |
| Fonte: EIA, Anexo 7.3; 7.4. |  |  |  |

A tabela abaixo demonstra o consumo de água utilizado pela usina na situação atual e futura. O empreendimento possui uma vazão para captação permitida de 458,6 m³/h, porém o consumo para fins industriais e sanitários será de 445 m³/h. Embora a Açucareira Quatá não utilize toda captação permitida, o consumo total de água aumentará em 18,35%.

| Tabela 4 - Volume de água consumido |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de captação | 2007 | 2011 |
| Superficial (m³/h) |  |  |
| Ribeirão Sapé | 197 | 200 |
| Subterrânea (m³/h) |  |  |
| Poço Profundo | 179 | 245 |
| TOTAL | 376 | 445 |
| Fonte: EIA, Vol. I, p. 84. |  |  |

O balanço hídrico do empreendimento é apresentado na Tabela 5 demonstrando o volume de água consumido, perdido e reposto para a situação futura.

| Tabela 5 – Balanço hídrico futuro da usina Quatá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA INDUSTRIAL | PERDAS (m3/h) | CONSUMO (m3/h) | REPOSIÇÃO (m3/h) |
| Solução e enxágüe | - | 69 | 37 |
| Lavagem do piso | - | 6 | - |
| Preparo de produtos | - | 16 | - |
| Consumo no processo | - | 128 | 38 |
| Uso humano e laboratórios | 1 | 21 | - |
| Trocadores resfriamento mosto | - | 16 | - |
| Torre resfriamento mosto e cond. | 87 | 71 | - |
| Torre resfriamento mancais | 4 | 4 | - |
| Decantação fuligem | - | 40 | 20 |
| ETA | - | 74 | 5 |
| TOTAL | 92 | 445 | 100 |
| Fonte: EIA, Vol I, p. 86. |  |  |  |

    - Efluentes Líquidos

Segundo o EIA, a usina Quatá praticará a fertirrigação via caminhões e sistema de tubulação/canais. Os efluentes gerados no processo industrial, especialmente aqueles vindos das lagoas de estabilização e a vinhaça serão enviados para a lavoura na forma de fertirrigação. A Tabela 6 apresenta dados quantitativos dos efluentes líquidos industriais destinados a fertirrigação.

| Tabela 6 – Quantificação dos efluentes líquidos a fertirrigação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Efluentes líquidos industriais | Vazão atual (m³/h) | Vazão Futura (m³/h) |
| Água residuária | 148 | 169 |
| Vinhaça | 200 | 270 |
| TOTAL | 348 | 439 |
| Fonte: EIA, Vol I, p. 89. |  |  |

No caso da vinhaça, primeiramente será esfriada em torres específicas e armazenadas em tanques revestidos com manta PEAD, sendo bombeada para a lavoura onde é aplicada em áreas de fertirrigação.

A Açucareira Quatá dispõe de uma área total de cultivo disponível para a fertirrigação de 14.267 hectares, sendo a produção de vinhaça esperada após a ampliação de 1.141.874 m³ por safra.

Para o tratamento dos efluentes sanitários atualmente é utilizada uma estação compacta de tratamento composto de um digestor anaeróbio e um filtro anaeróbio com capacidade 10 m³/dia. Para a situação futura, o sistema da estação compactada será ampliado para 25 m³/dia para atender o aumento da demanda.

    - Resíduos Sólidos

Os dados quantitativos dos principais resíduos sólidos a serem gerados pela operação da destilaria, bem como a sua forma de disposição final, estão apresentados na Tabela 7.

| Tabela 7 – Quantificação e Destinação dos Resíduos Sólidos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resíduos Sólidos | Classe | Produção (t/dia) | Armazenamento | Destino |
| Bagaço de cana | II A | 1.084.500 | Pátio | Queima em caldeira |
| Torta de filtro | II A | 98.183 | Lavoura | Compostagem |
| Terra - limpeza da cana | II A | 16.840 | Lavoura | Recuperação de áreas erodidas |
| Sucata mat. Ferrosos | II B | 416,11 | Depósito de sucata | Venda para terceiros |
| Sucata mat não ferroso | II B | 3,80 | Depósito de sucata | Venda para terceiros |
| Resíduos de óleo | I | 3,96 | Tamb. central triagem | Venda para terceiros |
| Resíduos de jardinagem | II A | 1,65 | Caçambas | Incorporado ao solo em erosões |
| Resíduos orgânicos de restaurante | II A | 13,00 | Câmara fria | Incorporado ao solo |
| Resíduo de papel | II A | 67,7 | Granel na central de triagem | Empresas de reciclagem |
| Resíduos de plástico | II B | 45,63 | Granel na central de triagem | Empresas de reciclagem |
| Lâmpadas queimadas | I | 1000 unid. | Caixas na central de triagem | Descontaminação pelo sistema Witzler de descarte ecológico |
| Pilhas e baterias | I | 0,60 | Caixas na central de triagem | Reprocessamento em empresas especializadas |
| Embalagens de produtos químicos | I | 5,18 | Tambores na central de triagem | Reprocessamento em empresas especializadas |
| Lodo do sistema sanitário | II A | 46,50 | (coletado diretamente no sistema) | Tratamento biológico - ETE |
| Resíduo de saúde | I | 0,15 | Perfurantes: caixa papelão; Não perfurantes: saco. Plástico | Aterro municipal |
| Pneus inservíveis | II B | 800 unid. | Granel na oficina | Reutilização/ Reciclagem |
| Cinzas da caldeira | II A | 67.943 | Depósito de cinzas | Incorporação no solo |
| Fonte: EIA, Vol I, p. 97-98. |  |  |  |  |

  - Área Agrícola

    - Setor Agrícola do Empreendimento

De acordo com o EIA o setor agrícola da Açucareira Quatá desenvolverá, entre outras, as atividades de reforma, preparo e plantio, tratos culturais, colheita e transporte, nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar. As operações na área agrícola são realizadas em função da fase em que se encontra a lavoura, sendo divididas em implantação, manutenção e renovação.

Atualmente os plantios de cana-de-açúcar da Açucareira Quatá estão concentrados principalmente em áreas dos municípios de Quatá e Paraguaçu Paulista, sendo 30% deles localizados em propriedades da própria empresa e 70% em áreas arrendadas.

Todas as áreas de expansão dos cultivos terão colheita mecanizada dispensando o uso do fogo como método de colheita. As áreas de cultivo de cana arrendadas terão no mínimo 50% de corte mecanizado e foram relacionadas no EIA (página 113-118 do EIA).

| Tabela 8 – Área de expansão de plantio de cana-de-açúcar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ano/Área plantada (ha) | Área própria | Áreas arrendadas |
| 2007 | 6.248 | 28.279 |
| 2011 | - | 8.059 |
| Sub-total | 6.248 | 36.338 |
| Total | 42.586 |  |
| Fonte: RIC, p. 18; RIC, p. 4. |  |  |

    - Mão de Obra

O setor de produção industrial funcionará continuamente em 3 turnos de 8 horas. Na entressafra, quando ocorrerá a manutenção industrial, existirá apenas um único turno de trabalho, das 7:00 às 17:00 hs. O setor administrativo funciona o ano todo no horário das 7:00 às 17:00 hs. A Tabela 9 mostra a quantidade de funcionários na safra e entressafra.

| Tabela 9 - Quadro de funcionários |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionários | Safra |  | Entressafra |  |
|  | 2007 | 2011 | 2007 | 2011 |
| Administração | 106 | 111 | 106 | 111 |
| Indústria | 319 | 334 | 319 | 334 |
| Agrícola direta | 456 | 1.120 | 456 | 1.120 |
| Trabalhadores rurais | 1.725 | 2.160 | 1.251 | 2.186 |
| TOTAL | 2.606 | 3.725 | 2.132 | 3.751 |
| Fonte: EIA, Vol IV, p. 163. |  |  |  |  |

# DIAgnóstico ambiental

  - Área de Influência

Conforme o EIA apresentado, a área de influência da Açucareira Quatá teve sua abrangência territorial definida com o objetivo de estabelecer as vulnerabilidades sócio-ambientais decorrentes da ampliação do empreendimento.

4.1.1. Área Diretamente Afetada (ADA)

Compreende a porção territorial representada pelo parque industrial, pelas áreas agrícolas e empreendimentos correlatos da Açucareira Quatá. Inclui-se na área de intervenção, as áreas de apoio à obra (canteiros de obra, áreas de empréstimo e bota fora) e o sistema de abastecimento de água, as áreas agrícolas atuais e de expansão do plantio de cana-de-açúcar e a relativa ampliação da unidade industrial. Para as áreas passíveis de expansão do plantio, considera-se um raio médio de viabilidade econômica do transporte de cana, de 35 km a partir da Usina Quatá, que se situam nos territórios dos municípios de Quatá, Paraguaçu Paulista, João Ramalho, Rancharia, Tupã e Herculândia.

Serão excluídas as áreas dos municípios de Borá, Bastos, Lutécia e Quintana onde, apesar de apresentarem áreas localizadas neste raio de viabilidade, não haverá expansão de plantio devido à existência de outras duas usinas.

4.1.2. Área de Influência Direta (AID)

Configura-se como o espaço onde ocorrerão os efeitos de natureza direta, provocados pela ampliação do empreendimento, principalmente a expansão dos plantios de cana-de-açúcar necessários ao aumento da operação prevista, e aqueles que irão se manifestar nas economias dos municípios onde estas se situam. Considera-se também as sub-bacias nas quais está instalado o empreendimento incluindo o parque industrial e as áreas agrícolas atuais e futuras.

A Área de Influência Direta é delimitada em função das sub-bacias sob influência das áreas atuais e previstas para a expansão do cultivo de cana-de-açúcar. Nesse contexto, ocorrem as sub-bacias do rio do Sapé, ribeirão do Bugio e ribeirão do Alegre, da sub-bacia do rio da Capivara (UGRHI 17 – Médio Paranapanema) e curso do rio do Peixe e sub-bacias dos tributários da margem direita e esquerda, no trecho compreendido entre as confluências dos ribeirões do Cristal e da Confusão, inclusive, na UGRHI 21 – Peixe.

Nessa configuração ficam integrados parcialmente à AID os territórios dos municípios de Rancharia, João Ramalho, Paraguaçu Paulista e Borá e, integralmente, o município de Quatá, todos com áreas nas duas unidades hidrográficas – UGRHI 17 e 21. Desses apenas o município de Borá tem sua sede urbana situada na UGRHI 21 – Peixe. Nos demais a sede urbana situa-se na UGRHI 17 – Médio Paranapanema.

Na margem direita do rio do Peixe, estão presentes áreas dos municípios de Tupã e Herculândia, cujas sedes estão inseridas na UGRHI 20 - Aguapeí. Na AID estão consideradas apenas as parcelas desses municípios que drenam suas águas para o curso do rio do Peixe.

Em relação ao meio socioeconômico, o estudo considera os municípios de Quatá, Paraguaçu Paulista, João Ramalho, Rancharia, Tupã e Herculândia como AID.

4.1.3. Área de Influência Indireta (AII)

A AII terá como referência maior as Bacias Hidrográficas do Médio Paranapanema e Peixe, bem como a porção territorial correspondente às Regiões Administrativas nas quais ainda podem ser sentidos impactos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento.

  - Meio Físico

A AID encontra-se sobre quatro unidades geológicas distintas, a saber: rochas juro-cretácicas da Formação Serra Geral, rochas neocretácicas-paleógenas das formações Adamantina e Marília (Grupo Bauru) e depósitos inconsolidados Neógenos.

A AID está predominantemente assentada em terrenos constituídos por rochas da Formação Adamantina, compostas basicamente por arenitos de granulação variável, intercalados com lentes de arenitos conglomeráticos e conglomerados. As camadas tendem a seguir a tendência regional de mergulho suave para NW.

Sobre este substrato desenvolve-se um relevo caracterizado pela presença de colinas amplas de topo aplainado ou levemente ondulado, com vertentes apresentando declividades menores que 20 % e interflúvios suaves. Estes apresentam distâncias máximas de 3.500 metros. Os vales apresentam padrão assimétrico e são pouco esculpidos, com perfis de entalhamento não ultrapassando os 20 metros, sendo o vale mais importante o do Rio do Peixe. As altitudes não oscilam muito, variando em média entre mínimos de 400 metros e máximos de 580 metros.

São nesses terrenos da AID, em que incide um padrão de drenagem do tipo dendrítica pouco densa, sem direção predominante e a presença de relevo suave, que se desenvolvem a maior parte dos plantios de cana-de-açúcar, devido ao menor potencial erosivo.

Em pontos isolados, geralmente na porção mais central da área, observam-se escarpas íngremes, associadas aos arenitos cimentados da Formação Marília.

As formações superficiais da AID distribuem-se de forma bem definida e em conformidade com o relevo e com o embasamento geológico. Em geral, nas planícies fluviais de maior extensão há predominância de Neossolos Flúvicos, enquanto que nas áreas de colinas suavemente onduladas ocorrem Latossolos Vermelhos e Nitossolos Vermelhos, e nas colinas onduladas e topos de morros dominam Argissolos Vermelho-Amarelos.

Na região de inserção do empreendimento predomina o regime sazonal com inverno seco e verão chuvoso. Essa é a sucessão temporal constatada desde que as séries começaram a ser medidas. Durante os meses de abril a setembro ocorre o período seco, em outubro tem início o período úmido que finda no mês de março. Os totais pluviométricos medidos variam de 1.100 a 1.700 milímetros/ano, sendo a distribuição pluviométrica desigual durante o ano. Os períodos de menores totais caracterizam os períodos secos e os de maiores totais são chamados de períodos úmidos. A partir desses regimes pluviométricos e dessa sucessão temporal, o clima local é classificado como Cwa, ou clima tropical de altitude, segundo Koppen.

Os principais usos superficiais das águas na AID são relacionados às atividades industriais, incluindo a própria Usina Quatá, que deriva para a sua operação atual cerca de 200 m³/h do rio do Sapé, por meio da represa do Engenho, tributário da margem direita do ribeirão da Capivara. Esse curso d'água tem sua foz na margem esquerda do médio curso do rio Paranapanema, contribuindo para formação da represa de Capivara (UGRHI 17). Somam-se 145 m³/h de águas subterrâneas nos três poços instalados na área industrial da Usina, localizados na bacia do ribeirão Francisco Padilha ou Água Bonita, que desemboca na margem direita do rio do Peixe (UGRHI 21).

  - Meio Biótico

4.3.1. Vegetação

A paisagem na AID consiste em um mosaico de fragmentos, cuja vegetação é de caráter secundário e está associada a tipos transicionais entre Floresta Estacional Semidecídua e Cerrado, entremeados por áreas agrícolas, pastagens e silviculturas. Os remanescentes existentes, no geral, apresentam-se alterados devido ao tamanho reduzido, à fragmentação e ao extrativismo vegetal. As matas ciliares estão sob interferência antrópica e são descontínuas. Os fragmentos de vegetação mais significativos estão próximos à usina, a oeste e sudoeste.

Para a caracterização da vegetação da AID, realizaram-se levantamentos florísticos e fisionômicos em diversos pontos de amostragem, plotados no mapa 9-6 (Pág. 194 do EIA) e nos mapas articulados 1.2 do Caderno de Mapas do Relatório de Complementação do EIA (e CD complementar). Foram reconhecidas as seguintes fitofisionomias em diferentes estágios sucessionais: Floresta Estacional Semidecídua Sub-Montana nos estágios pioneiro, inicial, médio e médio-avançado; Floresta Estacional Semidecídua Aluvial nos estágios pioneiro, inicial e médio; Cerradão alterado; Cerrado sensu stricto alterado; Campo-sujo e formações pioneiras; áreas brejosas.

As fitofisionomias foram caracterizadas quanto à presença e abertura do dossel, amplitude dos diâmetros e alturas totais do estrato arbóreo, presença de epífitas e lianas, e espessura da serapilheira. Nas fitofisionomias analisadas, foram registradas 41 famílias e 99 espécies vegetais, sendo 79 arbóreas, e os maiores números de espécies registrados referem-se a 13 áreas de Cerradão, com 33 espécies, uma área de Floresta Estacional Sub-Montana em estágio avançado (28 espécies) e cinco áreas de Cerrado sensu stricto (25 espécies).

4.3.2. Fauna

O estudo de fauna abrangeu os grupos Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna e Ictiofauna, sendo que para esses dois últimos os dados foram apenas de origem secundária. Para a amostragem em campo de Mastofauna e Avifauna foram visitados 07 pontos diferentes (Tabela 9-17 do EIA), sendo as áreas centrais de estudo os remanescentes florestais conhecidos como “Mata do Rio do Peixe”, “Toca da Onça” e “Serra Preta”.

De acordo com o EIA, foram listadas 31 espécies de mamíferos (Anexo 5.4), sendo 18 através de registros de pegadas e/ou visualização e 13 por meio de entrevistas. O grupo mais presente foi o de carnívoros (12 espécies) e a espécie mais freqüentemente registrada foi o tatu-galinha, animal abundante e de ocorrência comum. Segundo o estudo, a maioria das espécies registradas tem ampla distribuição e ocorre tanto no Domínio da Mata Atlântica, quanto no Cerrado e algumas delas utilizam o ambiente aberto para forragear, como o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla). Além disso, registrou-se uma quantidade considerável de espécies de topo-de-cadeia, como a onça-parda (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus pardalis) que, apesar de serem mais sensíveis às perturbações, são capazes de se adaptar a ambientes alterados e predam, inclusive, espécies sinantrópicas e pequenos animais de criação.

Com base no Decreto Estadual 42.838/98, para a mastofauna, registraram-se em campo 03 espécies provavelmente ameaçadas (tamanduá-mirim - Tamandua tetradactyla, gato-mourisco - Herpailurus yaguarondi, mão-pelada - Procyon cancrivorus); 06 vulneráveis (bugio - Allouatta fusca, lobo-guará - Chrysocyon brachyurus, jaguatirica - Leopardus pardalis, onça-parda - Puma concolor, lontra - Lutra longicaudis e paca – Agouti paca) e 04 em perigo de extinção (Tamanduá-bandeira - Myrmecophaga tridactyla, raposa-do-campo -Lycalopex vetulus, anta - Tapirus terrestris e queixada - Tayassu pecari). O tatu-de-rabo-mole, a cutia e o veado foram desconsiderados, uma vez que a identificação limitou-se ao gênero.

O inventário de avifauna (qualitativo e quantitativo) foi realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2006, por meio de observação direta e contatos auditivos, ao longo de caminhadas por trilhas nos remanescentes florestais e estradas de acesso às áreas agrícolas da usina. No total foram registradas 141 espécies de aves (Anexo 9-3), sendo muitas delas características de ambientes abertos, como o pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), o sabiá-do-campo (Mimus saturninus) e o joão-de-barro (Furnarius rufus). Espécies apontadas como mais sensíveis à fragmentação, como as aves florestais de sub-bosque e algumas espécies frugívoras, foram encontradas principalmente no fragmento remanescente conhecido como “Mata do Rio do Peixe”.  Constam na Lista das Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção e as Provavelmente Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo (Decreto Estadual 42.838/98) 04 espécies de aves: curica (Amazona amazonica – Provavelmente Ameaçada); papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva – Vulnerável); soldadinho (Antilophia galeata – Em Perigo); batuqueiro (Saltator articolis – Vulnerável).  As duas primeiras são características de ambientes florestais e as duas últimas endêmicas do cerrado. A coruja conhecida como “murucututu” (Pulsatrix perspicillata) possui duas sub-espécies que constam como ameaçadas nesta mesma listagem (Pulsatrix perspicillata perspicillata – Em Perigo e Pulsatrix perspicillata pulsatrix - Vulnerável) que, no entanto, não foram especificadas no EIA.

O estudo de Herpetofauna baseou-se em dados secundários (Banco de Dados “speciesLink” do Centro de Referência em Informação Ambiental – CRIA, Quadro 9-7) de seis municípios que compõem a Área de Influência Direta da expansão das áreas agrícolas da Usina Quatá e do município vizinho de Assis. De acordo com o estudo apresentado, foram levantadas 20 espécies de anfíbios e 62 espécies de serpentes (Anexo 9-4) de provável ocorrência na área de estudo, cuja maioria possui ampla distribuição, ocorrendo tanto no Domínio da Mata Atlântica quanto no Cerrado e utilizando diversos tipos de ambiente. Segundo o EIA, algumas delas são típicas de áreas abertas e ocorrem nas fisionomias do cerrado, como as serpentes boipeva (Walerophis merremi) e a cascavel (Crotalus durissus), ao passo que outras dependem de formações mais densas, como cerradões e florestas estacionais semideciduais. Seis espécies de serpentes encontram-se ameaçadas em algum grau ou provavelmente ameaçadas de extinção para o Estado de São Paulo (Decreto Estadual 42.838/98) e estão apresentadas no Anexo 9-4.

O levantamento de ictiofauna foi baseado em dados secundários dos municípios que compõem a AID e do município vizinho de Assis obtidos através do banco de dados “speciesLink” do Centro de Referência em Informação Ambiental – CRIA. Para a região, registraram-se 57 espécies de peixes (Anexo 9-5), cuja família mais representativa foi Characidae; porém, segundo o EIA, os dados ainda são incipientes.

4.4. Meio Antrópico

Conforme as informações apresentadas ao EIA, foi definido como Área de Influência Direta (AID) do meio antrópico, os municípios que realizam atividades desenvolvidas pelo empreendimento. Nesse sentido, além da sede do empreendimento, Quatá, integram a AID os municípios de Paraguaçu Paulista, João Ramalho, Rancharia, Tupã e Herculândia. A AID abriga uma população total de 163.783 habitantes, correspondente a 5% da população do Oeste Paulista. Os municípios que compõem a AID são considerados de pequeno porte, destacando-se por um lado, João Ramalho onde a população não chega a 5.000 habitantes e, por outro, Tupã, com população de cerca de 65.800 habitantes.

A densidade demográfica na maioria dos municípios da AID também é baixa, possuindo em média 35,23 hab/km², bastante inferior à média estadual de 160,7 hab/km², variando bastante entre os municípios. O município de Tupã destaca-se dentre os demais por apresentar uma densidade demográfica superior, atingindo 104,68 hab/km², em contraste, por exemplo, com João Ramalho que possui densidade de 10,42 hab/km². Os dados são apresentados na tabela a seguir.

O perfil econômico da região é voltado predominantemente à exploração da pecuária de corte e que, recentemente, vem passando por mudanças em sua base produtiva rumo à agronegócios nucleados pela agricultura, em particular, pela expansão da cana-de-açúcar. A região já tem 2 usinas em funcionamento com um processamento de 85,8 milhões de toneladas, o equivalente a 22% da produção brasileira. O Oeste Paulista é considerado a última fronteira da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, com novos investimentos previstos como a instalação, até 2.010, de 40 novas usinas de açúcar e álcool, com investimentos que ultrapassam 5,6 bilhões de dólares e geração de mais 150 mil postos de trabalho. Os municípios de Quatá, Paraguaçu Paulista, João Ramalho, Rancharia, Tupã e Herculândia, que compõem a AID, são caracterizados por portes econômicos e populacionais distintos, entretanto, pequenos. As economias desses municípios têm um perfil fortemente orientado para o setor de serviços e da agropecuária, representando em média 40% e 34% do PIB total da AID, respectivamente.

Estima-se que, em média, 38% da PEA desses municípios esteja empregada. Há, entretanto, variação acentuada desse coeficiente, cujo valor se situa em um intervalo entre 21% e 47%, sendo este último referente ao município de Quatá. Adicionalmente, os coeficientes apresentados pelos municípios de Herculândia e João Ramalho, de 21 e 27%, respectivamente, revelam alto índice de desemprego ou de informalidade no mercado de trabalho.

Em relação as condições de vida da AID, existe uma condição satisfatória em relação à educação e à infra-estrutura de saneamento ambiental, com índices acima da média estadual. De maneira ampla, o quadro habitacional dos municípios da AID também é satisfatório, com índices obtidos superiores a média estadual, com exceção do município de Herculândia. Já o setor de saúde apresentou avaliação bastante insatisfatória, com índices abaixo da média do Estado e muitos considerados insuficientes pela OMS. As principais deficiências referem-se à infra-estrutura hospitalar, à ausência de hospitais em alguns municípios e ao número de médicos por habitante. Os níveis de renda da população da AID são também insatisfatórios. A renda domiciliar per capita, medida em salários mínimos – S.M. varia entre 1,28 S.M. em Herculândia e 2 S.M. em Tupã, sendo a média estadual de 2,92 S.M. Ainda, observa-se um declínio desse indicador entre os anos de 2.000 e 2.002, para todos os municípios da AID.

Foi realizado pela ARCADIS Tetraplan levantamento de campo na cidade de Quatá com o objetivo de apreender a percepção ambiental da população quanto à ampliação prevista, em relação às condições de vida e ambientais da região. Com esse intuito, o levantamento foi realizado com a aplicação de um formulário individual junto a uma amostra aleatória da população do município de Quatá, onde foram abordados os seguintes temas: nível de informação sobre a intervenção proposta, bem como as medidas corretivas e compensatórias adotadas pela Usina Quatá; identificação dos principais problemas relacionados ao empreendimento e nível de adesão/rejeição a ampliação proposta. Com a intenção de conseguir abranger opiniões de grupos sociais distintos, foram entrevistadas 30 pessoas de diferentes faixas etárias, sexo e classe social. Os formulários respondidos foram sistematizados e gerados tabelas e gráficos que sintetizaram o que foi recolhido em campo, permitindo algumas análises. Antes da aplicação dos formulários, o objetivo e o contexto do trabalho foram apresentados, de maneira que não houve situação na qual o entrevistado tivesse qualquer dúvida sobre o que estava sendo tratado. A análise dos resultados da pesquisa será discutida na avaliação do impacto referente à expectativa da população quanto à implantação do empreendimento.

# identificação dos impactos ambientais e medidas mitigadoras propostas

A avaliação de impactos foi realizada considerando a vigência da Resolução SMA 33 de 23 de Junho de 2007 que estabelece em seu artigo 3º: “tendo sido atingido, nesta safra de 2007, o limite de queima da palha da cana-de-açúcar, os licenciamentos de empreendimentos sucroalcooleiros no Estado de São Paulo somente serão emitidos pelo órgão ambiental quando estiver estabelecido no respectivo processo de licenciamento a ausência da queima da palha da cana-de-açúcar como prática de pré-colheita”.

Com base na avaliação da equipe técnica do DAIA, os principais impactos ao meio ambiente decorrentes da implantação e operação do empreendimento, bem como as principais medidas de mitigação e/ou compensatórias propostas pelo empreendedor e as sugeridas neste Parecer Técnico, são as que seguem:

  - Fase de Planejamento

    - Compatibilidade com a Legislação Municipal

De acordo com a Certidão emitida em 24/05/07 pela Prefeitura Municipal de Quatá, a municipalidade não possui Lei de Zoneamento e nem Diretrizes do Uso do Solo, não havendo qualquer impedimento, por parte da Prefeitura, para a ampliação do empreendimento no local pretendido.

Já em outra Certidão também emitida em 24/05/07 pela Prefeitura Municipal de Quatá, declara que o município não possui corpo técnico suficiente, de modo que está impossibilitado de emitir qualquer parecer técnico sobre a implantação do empreendimento, e de acordo com o artigo 5º da Resolução CONAMA 237/97, submete a análise do documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Segundo certidões emitidas pelas prefeituras municipais de Herculândia, João Ramalho, Paraguaçu Paulista, Rancharia, Tupã não há óbices ao desenvolvimento das atividades agrícolas nos mesmos.

Análise do DAIA

De acordo com as manifestações apresentadas, em atendimento ao definido nos artigos 5º e 10º da Resolução CONAMA 237/97, o empreendimento não contraria as legislações vigentes.

    - Atendimento a outros Aspectos Legais

O empreendimento apresentou a Portaria referente a captação superficial, bem como as Portarias para as captações de poço profundo emitido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Haverá o lançamento de 4m³/h de efluentes no Ribeirão Água Bonita o que implica na apresentação, para a Licença Ambiental de Operação, a Outorga de Lançamento em cursos d’ água.

Com relação à energia elétrica, o empreendimento deverá contar com uma central termelétrica movida a bagaço de cana que irá gerar até a safra de 2011 aproximadamente 49,78 MW de energia elétrica.

Análise do DAIA

De acordo com as manifestações apresentadas, em atendimento a Resolução Conjunta SMA/SERHS nº. 01/2005, o empreendimento não contraria a legislação vigente. Porém, para a solicitação da Licença Ambiental de Operação – LO, o empreendedor deverá apresentar autorização da ANEEL para a autoprodução de energia elétrica e para a Licença Ambiental de Instalação deverá apresentar a Outorga de Lançamento de Efluente, bem como a renovação da Outorga de Uso de Recursos Hídricos nº. 637/2003 emitido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE.

Exigências do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação

- Apresentar Outorga de Lançamento de Efluentes emitido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE;

- Apresentar renovação da Outorga de Uso de Recursos Hídricos nº. 637/2003 emitido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE.

- Apresentar autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para a produção de energia elétrica.

    - Expectativa da População Quanto à Implantação do Empreendimento

De acordo com as informações apresentadas, a maioria das pessoas apontou as queimadas da cana-de-açúcar na pré-colheita como o maior problema ambiental da região, enquanto o que menos incomoda a população de Quatá são ruído e odor. Outro problema apontado por 97% dos entrevistados foi em relação à diminuição do nível da água de rios e ribeirões da região e o secamento de minas e nascentes.

Sobre a percepção da população quanto à atuação da Usina de Quatá no município, a grande maioria, 63% das pessoas entrevistadas, respondeu que a usina é benéfica ao município, enquanto apenas 10% dos entrevistados disseram ser ruim. 27% dos entrevistados observam sua atuação como regular. Dentre aqueles que responderam que a usina é benéfica para o município, aproximadamente 95%, justificou que a usina era a principal fonte de renda da cidade, pois é a grande responsável pelos empregos ofertados. Os outros 5% disseram que sua importância vem do fato de aquecer o comércio local e dar “visibilidade” ao município. Os que classificaram a atuação da usina como regular e justificaram sua opinião, disseram que apesar do fato da usina oferecer diversos empregos à população, ela acaba causando alguns impactos ambientais à localidade. Os 10% que julgaram ruim à atuação da usina, justificaram dizendo que a empresa causa muitos impactos ambientais às imediações, como redução de potencial hídrico da região, além de gerar poluição atmosférica.

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre o grau de satisfação em relação aos programas ambientais e sociais desenvolvidos pela Açucareira Quatá para o município. Uma das críticas recebidas foi que a Usina centraliza os programas e benefícios nos funcionários da empresa e seus familiares e, ainda, 20% dos entrevistados não sabiam de nenhum programa ou colaboração prestada pela Usina à comunidade de Quatá, evidenciando a necessidade de um Programa de Comunicação voltado à população regional.  De maneira geral, a pesquisa por um lado constatou expectativas otimistas sobre o número de empregos gerados e por outro apreensão quanto a possibilidade do empreendimento provocar impactos ambientais, tais como uma possível redução no potencial hídrico da região, além de poluição atmosférica e hídrica.

O EIA apresentou as seguintes medidas mitigadoras:

- Implementação continuada de ações informativas (número de empregos a serem criados e em que prazo, política ambiental a ser adotada, novos investimentos previstos, etc.) sobre a Usina Quatá, seu plano de expansão, os programas de mitigação de impactos negativos e de potencialização dos positivos, entre outras informações relevantes;

- Captação e entendimento das demandas mais freqüentes entre os diversos grupos de interesse, via implantação das primeiras ações do Programa de Comunicação proposto. Ressalte-se que a o levantamento da “Percepção Ambiental” realizado no mês de agosto em Quatá, mostrou-se como um importante canal de manifestação oral e por escrito, individual e coletivo, de expectativas e inseguranças, assim como, de sugestões e encaminhamentos à Usina Quatá.

- Realização de monitoramento continuado, acompanhando o comportamento dos grupos de interesse, com periodicidade adequada, podendo-se balizar por levantamento das demandas via várias formas complementares como: realização de entrevistas qualitativas com entes institucionais selecionados, com potencial de multiplicar informações adequadas em tempo hábil; publicações de artigos, manuais e boletins informativos e a realização de reuniões focais, onde se julgar conveniente, captando-se novas demandas ou elucidando-se aspectos não suficientemente claros.

Análise do DAIA

A equipe técnica do DAIA entende que, de maneira geral, os problemas e impactos identificados poderão ser mitigados por meio das medidas apresentadas e do programa apresentado e detalhado de Comunicação e Participação Social.

Em relação à poluição causada pela queima da palha de cana-de-açúcar, entende-se que ela não ocorrerá, conforme estabelece o artigo 3o da Resolução SMA 33/07.

Quanto às considerações referentes à redução do potencial hídrico na região, considera-se que a questão está contemplada no Programa de Conservação e Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal a ser abordado no impacto relativo à intervenção de vegetação.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar o detalhamento do Programa de Comunicação proposto, que contemple as ações e instrumentos a serem utilizados para garantir a efetividade da divulgação de informações relativas aos empregos a serem ofertados e às ações da empresa referentes aos problemas identificados pela população na Pesquisa de Percepção Ambiental.

5.2. Fase de Implantação

5.2.1. Intervenções em remanescentes de vegetação nativa e em Áreas de Preservação Permanente (APPs)

De acordo com o Relatório de Complementação do EIA relativo à Requisição de Informações Complementares CPRN/DAIA 013/2008, a área de plantio sofrerá uma expansão de 8.059,00 hectares em áreas arrendadas hoje ocupadas predominantemente por pastagens. Segundo o EIA, não haverá supressão de vegetação das áreas florestais remanescentes, que se caracterizam como fragmentos alterados pelo tamanho reduzido, por extrativismo vegetal e pelo pisoteio por gado. No entanto, na área de expansão do plantio, são encontrados também remanescentes de cerrado sensu stricto. Além disso, provavelmente algumas árvores isoladas serão suprimidas das áreas de expansão de plantio.

Segundo o EIA, as APPs que ocorrem em meio a pastagens na AID têm a regeneração natural dificultada pela penetração de gado, que utiliza os cursos d’água como bebedouros, e serão beneficiadas pela substituição de pastagens por áreas de plantio de cana, potencializada por um Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente. Além desse programa, serão feitas a manutenção das APPs, a elaboração de um Programa Educativo para funcionários e população em geral, e a priorização da manutenção e regeneração em áreas que sirvam como corredores de fluxo gênico.

A Unidade de Conservação de Uso Sustentável, Estação Experimental de Paraguaçu Paulista, presente na AID não será ameaçada por risco de incêndios e afugentamento de animais, uma vez que as novas áreas de plantio de cana terão colheita mecanizada, em conformidade com a Resolução SMA nº 33/07.

No EIA, são propostas três Áreas de Reserva Legal em áreas próprias e arrendadas, apresentadas no Mapa 1.7 do Caderno de Mapas do Relatório de Complementação, sendo, de acordo com a Folha 3 do Mapa 1.2, duas áreas de Cerrado e uma de Floresta Estacional Semidecídua em estágio médio a avançado. As áreas de cerrado se encontram junto a afluentes do Rio do Peixe e do Ribeirão Francisco Padilha (Folha 3/19 do Mapa 1.2 e Folha 2/8 do Mapa 1.4 do Caderno de Mapas) e a área de Floresta Estacional Semidecídua se encontra junto a outro afluente do Rio do Peixe (Folha 5/19 do Mapa 1.2 e Folha 3/8 do Mapa 1.4 do Caderno de Mapas).

Análise do DAIA

Embora o estudo afirme que não haverá supressão de vegetação nativa dos remanescentes florestais para a expansão agrícola, deve-se ressaltar que os remanescentes de cerrado presentes na área também devem ser preservados e, no caso de sua supressão, esta só pode ser realizada após análise e autorização do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN. Além disso, de acordo com a caracterização da vegetação apresentada no EIA, os remanescentes de vegetação nativa avaliados se encontram degradados pelo pisoteio por gado, tamanho reduzido e extrativismo vegetal. Sendo assim, a usina deverá apresentar um Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente, um plano de recuperação e manutenção de áreas que sirvam como corredores biológicos, conforme previsto no EIA, e um plano de recuperação e manutenção das áreas propostas no EIA como áreas de Reserva Legal.

O corte de árvores isoladas pode representar a perda de fluxo gênico entre subpopulações das espécies em questão devido ao isolamento dos fragmentos, o que é uma das causas de extinções de espécies por acarretar redução da variabilidade genética nas populações. Sendo assim, deve-se promover o plantio de grupos de árvores dessas espécies entre fragmentos da região.

Considerando que as matas ciliares remanescentes na AID não se encontram adequadamente preservadas ou estão ausentes em muitos cursos d’água, e que estão em meio à área de expansão agrícola, a usina deverá apresentar um projeto de recuperação de APPs nas áreas listadas a seguir: afluente do Rio do Peixe que corta a Área de Reserva Legal proposta no EIA (região do ponto de campo 10; Folha 5/19 do Mapa 1.2 e Folha 3/8 do Mapa 1.4, ambos no Caderno de Mapas do Relatório de Complementação do EIA); Córrego Barra Mansa e afluentes (Folha 6/19 do Mapa 1.2 e Folha 4/8 do Mapa 1.4); afluentes do Ribeirão do Bugio (região dos pontos de campo 48, 50 e 51; Folha 14/19 do Mapa 1.2 e Folha 8/8 do Mapa 1.4); Ribeirão Francisco Padilha e afluentes (Folhas 6 e 8/19 do Mapa 1.2 e Folha 5/8 do Mapa 1.4); afluentes do ribeirão que corta a área de Reserva Legal Proposta (Folha 3/19 do Mapa 1.2 e Folha 2/8 do Mapa 1.4) nas respectivas propriedades arrendadas e próprias para a ampliação da cultura de cana-de-açúcar. Esse projeto deverá ser executado em duas etapas:

1ª Etapa: Elaboração do Projeto de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente baseado na caracterização dos locais sugeridos (histórico de uso da área, características do solo, caracterização da vegetação, existência de remanescentes florestais próximos, de banco de sementes, de polinizadores e/ou dispersores, etc.) e do tipo de degradação (desmatamento, fogo, pastoreio, agricultura intensiva, etc.), selecionando os pontos prioritários para a recuperação da vegetação e restauração dos processos ecológicos.

2ª Etapa: Execução do Projeto de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente com a aplicação das técnicas compatíveis com as características originais do ambiente para promover a recuperação das matas ciliares, tais como: condução da regeneração natural, enriquecimento, adensamento, reflorestamento heterogêneo com essências nativas, aproveitamento do banco de sementes, semeadura direta de espécies pioneiras para preenchimento, etc. O projeto de recuperação das APPs deverá ter acompanhamento da equipe responsável, que realizará os tratos culturais necessários (controle de ervas invasoras, controle de formigas cortadeiras, replantio de mudas mortas, etc.). Deve-se ressaltar que a área de estudo possui remanescentes de fisionomia pertencente à Floresta Estacional Semidecídua, ao Cerrado e às Zonas Transicionais e, portanto, a recuperação das áreas deverá ocorrer de acordo com as características originais de cada ambiente.

Após o plantio, a equipe responsável deverá implantar o Plano de Monitoramento das APPs reflorestadas e restauradas, conforme proposto no EIA, com o intuito de avaliar o sucesso da recuperação florestal quanto ao resgate das funções do ecossistema e biodiversidade.

Cabe lembrar que a recuperação das matas ciliares deverá priorizar a conexão entre os fragmentos de vegetação nativa remanescentes. Esses projetos de restauração florestal deverão ser previamente submetidos para análise e aprovação do DEPRN.

Análise do DEPRN / Parecer Técnico Florestal

Segundo informado no Parecer Técnico Florestal – PTF nº 437/2007, de 22/11/2007, elaborado pela Equipe Técnica de Marília, não há óbices quanto à ampliação da unidade industrial e expansão agrícola se forem atendidas as condicionantes dispostas nesse documento para obtenção da licença de implantação.

Exigências do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Comprovar o atendimento às condicionantes dispostas no Parecer Técnico Florestal nº 437/2007, expedido em 22/11/2007 pela Equipe Técnica do DEPRN de Marília. O DAIA solicita que nesta exigência sejam atendidos também os seguintes itens:

- Apresentar as matrículas das propriedades rurais pertencentes à Usina Quatá ou arrendadas, e respectivas plantas com delimitação de áreas de preservação permanente e área de Reserva Legal, conforme dispõe o artigo 16 e 44 da Lei Federal 4.771/65, Medida Provisória 2.166-67/2001 e Decreto Estadual nº 50.889/06;

- Apresentar contrato padrão a ser firmado com os arrendatários, que deverá contemplar os cuidados ambientais relativos ao manejo do solo e legislação ambiental, com especial atenção às Áreas de Preservação Permanente (proteção e recuperação);

- Incluir no Programa de Reflorestamento solicitado pelo DEPRN as matas ciliares do afluente do Rio do Peixe que corta a Área de Reserva Legal proposta no EIA (região do ponto de campo 10; Folha 5/19 do Mapa 1.2 e Folha 3/8 do Mapa 1.4, ambos no Caderno de Mapas do Relatório de Complementação do EIA); Córrego Barra Mansa e afluentes (Folha 6/19 do Mapa 1.2 e Folha 4/8 do Mapa 1.4); afluentes do Ribeirão do Bugio (região dos pontos de campo 48, 50 e 51; Folha 14/19 do Mapa 1.2 e Folha 8/8 do Mapa 1.4); Ribeirão Francisco Padilha e afluentes (Folhas 6 e 8/19 do Mapa 1.2 e Folha 5/8 do Mapa 1.4); afluentes do ribeirão que corta a área de Reserva Legal Proposta (Folha 3/19 do Mapa 1.2 e Folha 2/8 do Mapa 1.4) presentes em áreas próprias e arrendadas previstas na ampliação do empreendimento, baseado na aplicação de técnicas compatíveis com as características originais do ambiente e do tipo de cobertura vegetal (Floresta Estacional Semidecídua, Mata Ciliar e/ou Cerrado). O mesmo deve ser elaborado a partir da caracterização da vegetação e do estudo sobre a capacidade de regeneração natural das áreas, com a seleção de pontos prioritários para a recuperação da vegetação e restauração dos processos ecológicos. Incluir neste programa o Plano de Monitoramento das APPs recuperadas. Este programa deverá ser iniciado logo após a aprovação emitida pelo DEPRN;

- Para o Plano de Monitoramento da Vegetação Nativa solicitado, selecionar os fragmentos de vegetação nativa de maior significância, presentes nas áreas rurais de propriedade da Usina Quatá e de arrendatários, inclusive as áreas destinadas ao estabelecimento de Reservas Legais; incluir no plano dados relativos à fisionomia, estratos predominantes, distribuição diamétrica e altura, diversidade e dominância de espécies e espécies indicadoras. Este monitoramento deverá prosseguir até, no mínimo, três anos após o início operação;

- Apresentar o programa de Educação Ambiental voltado para funcionários e população em geral.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação

- Atender as seguintes condicionantes, que deverão ser avaliadas pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN:

- Apresentar relatório de acompanhamento da recuperação de APPs realizada no período. Este projeto deverá ter acompanhamento da equipe responsável, que realizará os tratos culturais necessários (controle de ervas invasoras, controle de formigas cortadeiras, replantio de mudas mortas, etc);

- Apresentar relatório de acompanhamento do Plano de Monitoramento da Vegetação em fragmentos de vegetação nativa de maior significância, presentes nas áreas rurais de propriedade da Usina Quatá e de arrendatários. Este monitoramento deverá prosseguir até, no mínimo, três anos após o início da operação.

Durante a operação do empreendimento

- Atender as seguintes condicionantes, que deverão ser avaliadas pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN:

- Apresentar relatórios anuais consolidados sobre os programas de recuperação e monitoramento das APPs, para avaliar o sucesso da recuperação florestal quanto ao resgate das funções do ecossistema e biodiversidade. O monitoramento deverá prosseguir até, no mínimo, três anos após o término da recuperação de cada uma das APPs. Os relatórios deverão ser encaminhados com cópia para o DAIA;

- Apresentar relatórios anuais consolidados sobre o Plano Monitoramento dos fragmentos de vegetação nativa de maior significância. Estes relatórios deverão ser encaminhados com cópia para o DAIA.

5.2.2. Alterações de habitats das comunidades faunísticas

A ampliação da matriz de cana-de-açúcar não promoverá a supressão de áreas de vegetação nativa, porém, provocará a alteração do uso do solo, decorrente da substituição das pastagens por áreas de plantio de cana, reduzindo assim a disponibilidade de áreas abertas na AID. Além disso, segundo o EIA, serão removidas árvores isoladas presentes nas áreas de potencial expansão de plantio.

De acordo com o EIA, algumas das espécies de mamíferos e aves registradas no levantamento usam mais freqüentemente as áreas abertas e poderão sofrer perda de hábitat devido à expansão de áreas de plantio em substituição às pastagens. Esse impacto negativo foi considerado pelo EIA como de pequena magnitude por ainda serem mantidas na AID áreas de campo aberto. Como compensação, foram propostas medidas de fiscalização e conscientização dos funcionários e da população regional para contenção da prática de caça e captura de animais silvestres.

Afirma-se que, a partir do Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente, haverá intensificação do fluxo de animais e propágulos de plantas entre fragmentos, contribuindo para o aumento da qualidade ambiental tanto dos fragmentos hoje isolados como das áreas que serão recuperadas.

Segundo o EIA, serão adotadas práticas de conservação para evitar a erosão dos solos e o conseqüente assoreamento de cursos d’água. Serão ainda adotadas medidas de controle de poluição para redução do risco de contaminação dos solos e recursos hídricos. O procedimento de fertirrigação será feito de acordo com Plano de Aplicação de Vinhaça exigido pela CETESB, com aplicação dos efluentes a uma distância superior a 200 m de corpos receptores e de áreas de Preservação Permanente.

Análise do DAIA

A alteração no uso e ocupação do solo representará perda de áreas abertas, pastagens e cerrados, que servem de hábitat para diversas espécies animais presentes na AID.

A presença de 13 espécies de mamíferos em perigo, vulneráveis ou provavelmente ameaçadas nos fragmentos analisados atesta a importância da manutenção e recuperação dos mesmos, além da necessidade de manutenção de áreas de cerrado na AID, uma vez que a maioria dessas espécies ameaçadas vive em campos e cerrados.

As quatro espécies de aves em perigo, vulneráveis ou provavelmente ameaçadas são características de ambientes florestais ou endêmicas de cerrado, sendo que as espécies características de áreas abertas sofrerão redução de hábitat, uma vez que o plantio de cana se dará em áreas de pastagens.

As listas apresentadas para herpetofauna e ictiofauna não se referem especificamente à AID. Seis espécies de serpentes encontradas na região encontram-se ameaçadas em algum grau ou provavelmente ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo.

Em relação às espécies que constam na “Lista Oficial das Espécies da Fauna Silvestre Ameaçada de Extinção para o Estado de São Paulo” (Decreto Estadual 42.838/98), em muitos casos os impactos serão diretos, tendo em vista sua associação com campos e cerrados e a supressão de áreas de cerrado e de pastagem. Devido às alterações previstas na AID, como alteração do tipo de cobertura vegetal e aumento no trânsito de veículos e máquinas, e à presença de espécies animais sob diferentes graus de ameaça, deve-se elaborar um Plano de Monitoramento de Fauna.

Conforme as listas de fauna apresentadas no EIA e no Relatório de Complementação, uma alta proporção de espécies animais explora campos ou cerrados, reforçando a necessidade de manutenção e recuperação dessas áreas na AID.

A remoção de árvores isoladas presentes na área de potencial expansão de plantio pode aumentar o isolamento entre fragmentos da área pela eliminação de “poleiros” para aves e morcegos, reduzindo assim o fluxo dos mesmos e de pólen e sementes entre os fragmentos.

O aumento do contingente de trabalhadores, do fluxo de veículos e máquinas nas áreas agrícolas afugenta a fauna silvestre, o que acaba por elevar o risco de atropelamentos das espécies presentes. Os planos de monitoramento de fauna deverão contemplar, também, as áreas de circulação das máquinas e veículos. A equipe responsável deverá incluir os registros de atropelamentos efetuados pelos funcionários nos relatórios semestrais de fauna e selecionar as áreas prioritárias para se efetuar a sinalização preventiva.

Considerando os riscos de assoreamento ou de contaminação eventual dos corpos hídricos da AID, que podem comprometer a qualidade dos ambientes aquáticos, estes deverão ser monitorados por meio do Índice de Qualidade de Água para a Proteção da Vida Aquática (IVA).

Exigências do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar o Plano de Monitoramento Sazonal da Fauna Terrestre para Mastofauna, Avifauna e Herpetofauna, o qual deve incluir as novas áreas agrícolas referentes à ampliação do empreendimento e as áreas de circulação de máquinas e veículos. Este plano deverá ser encaminhado para análise prévia do DAIA e iniciado logo após a aprovação, devendo prosseguir até, no mínimo, três anos após o início da operação;

- Apresentar o Plano de Monitoramento Sazonal de Ictiofauna para os cursos d’água próximos a áreas que serão fertirrigadas. Este plano deverá ser encaminhado para análise prévia do DAIA e iniciado logo após a aprovação, devendo prosseguir até, no mínimo, três anos após o início da operação;

- Apresentar o Plano de Monitoramento Sazonal de Qualidade de Água a partir do índice de qualidade de água para a proteção da vida aquática (IVA). O monitoramento deverá prosseguir até, no mínimo, três anos após o início da operação.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação

- Apresentar relatório de acompanhamento dos Monitoramentos Sazonais de Fauna (Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna e Ictiofauna) realizados durante a instalação do empreendimento, incluindo os registros de atropelamentos, advindos do trânsito de máquinas e veículos, efetuados pelos funcionários da usina durante a implantação do empreendimento. O monitoramento deverá prosseguir até pelo menos três anos após o início da operação do empreendimento. Este relatório deverá ser encaminhado para conhecimento do DAIA;

- Apresentar relatório de acompanhamento do Monitoramento Sazonal de Qualidade de Água a partir do índice de qualidade de água para a proteção da vida aquática (IVA);

- Implantar aceiros de, no mínimo, 10 metros de largura entre os remanescentes de vegetação nativa e áreas agrícolas para o deslocamento da fauna local e nos carreadores para o trânsito de máquinas e veículos em meio a matriz agrícola.

Durante a operação do empreendimento

- Apresentar os relatórios anuais dos Monitoramentos Sazonais de Fauna (Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna e Ictiofauna), incluindo os registros de atropelamentos, advindos do trânsito de máquinas e veículos, efetuados pelos funcionários da usina durante a operação do empreendimento. A equipe técnica responsável deverá associar os dados de atropelamentos levantados aos resultados das campanhas de monitoramento e definir áreas prioritárias para sinalização das vias de circulação na área sob influência da usina. Estes relatórios deverão ser encaminhados para conhecimento do DAIA;

- Apresentar os relatórios anuais do Monitoramento Sazonal de Qualidade de Água a partir do índice de qualidade de água para a proteção da vida aquática (IVA).

5.2.3 Alteração do uso e ocupação do solo

Segundo o EIA, dentre os municípios da AID a classe predominante de uso de solo é a pastagem. O uso predominante de pastagens na maioria dos municípios ocupa em média 66% dos seus territórios

A agricultura da AID concentra-se no plantio de culturas temporárias, dentre as quais a cana-de-açúcar e a soja se destacam, correspondendo a 56% e 24% respectivamente do total plantado.

Dos municípios pertencentes a AID, Rancharia é o que possui a maior área de pastagens com 185.000 ha, seguido do município de Tupã com 74.921 ha e Quatá com 52.000 ha. O EIA descreve  que  redução das áreas de pasagens não significará queda do rebanho paulista uma que o número de cabeças de gado aumentou em 5% desde 2000. Isso se deve pelo fato do rebanho bovino por confinamento ter aumentando nas ultimas décadas e de o estado de São Paulo possuir grandes extensões de pastagens.

O estudo conclui que a expansão do cultivo de cana não causará impactos na produção com conseqüente alteração na oferta e preço, uma vez que o estado de São Paulo possui grandes extensões de terras destinadas às pastagens.

Análise do DAIA

Com base no apresentado, haverá a substituição de pastagens por cana não impactando a cultura de gêneros alimentícios. Ainda conforme análise apresentada no EIA, as áreas destinadas as pastagens são subaproveitadas com a utilização da criação extensiva, necessitando passar por uma reestruturação tecnológica e a utilização da criação de gado confinado.

No entanto, a equipe técnica do DAIA entende que a substituição poderá ocasionar a busca por pastagens em outras regiões ocasionado pressões ambientais em áreas como cerrado e outras.

Portanto, por ocasião da solicitação da LO, deverá ser apresentado um relatório sobre as áreas com a substituição de uso do solo e ocupação do solo a fim de avaliar o processo de substituição de uso e ocupação identificando se houveram adaptações tecnológicas ou abandono das atividades pecuárias nestas áreas.

Exigências do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar Programa de Monitoramento das atividades agropecuárias dos municípios das áreas diretamente afetadas. Esse Programa visa avaliar as alterações das atividades agropecuárias substituídas pela cana devendo contemplar: área ocupada por atividade; alteração do manejo das atividades; alteração das ofertas desses produtos por município. Esses dados deverão ser analisados e comparados com a situação anterior e apresentados por meio de relatórios anuais.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação

- Apresentar o primeiro relatório do Programa de Monitoramento das atividades agropecuárias dos municípios das áreas diretamente afetadas.

5.2.4 Interferências com Sítios Arqueológicos

Para avaliar a ocorrência de sítios arqueológicos na área de influência do empreendimento, foram contratados os serviços da arqueólogo José Luiz de Morais que elaborou o Diagnóstico Arqueológico constante no EIA. De acordo com o Parecer Técnico do IPHAN nº. 218/07, os estudos apontaram ausência de ocorrências arqueológicas num raio de 35 Km da área de influência direta da usina. No entanto, o IPHAN pede a realização de um Programa de Prospecções Arqueológicas Intensivas nos termos do Parecer Técnico em referência.

Análise do IPHAN

Embora o Parecer Técnico não tenha apontado evidências arqueológicas na área de influência direta da usina, o IPHAN determina para salvaguardas do patrimônio arqueológico um Programa de Prospecções Arqueológicas Intensivas conforme metodologia descrita no Parecer Técnico nº. 218/07.

Exigência do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar manifestação do IPHAN referente ao Programa de Prospecção Arqueológicas Intensivas contemplando os procedimentos indicados no Parecer Técnico nº. 218/07

5.2.5. Geração de Emprego e Dinamização da Economia

A contratação de pessoas para trabalhar na operação da Açucareira Quatá, após a ampliação, ocorrerá em todos os municípios da AID. Está prevista a contratação de 1.119 empregos diretos CLT, somados a geração de 500 empregos temporários nas lavouras. Esses números correspondem a cerca de 2% da PEA e a 5% dos empregos formais da AID, estimados para o ano de 2005. Diante dos dados apresentados no diagnóstico de que os níveis de renda da população da AID são insatisfatórios e que a classificação do IPRS, obtida para os municípios da AID, revela o desfavorecimento destes quanto à renda, pode-se antever, portanto, alterações positivas no perfil ocupacional e na renda da população dos municípios da AID. Essas alterações irão provocar rebatimentos também positivos na animação econômica da região, tanto no setor terciário, por meio da obtenção de bens e serviços pelos empregados, como no possível crescimento de atividades industriais e de serviços de apoio, resultando em benefício para os municípios da região.

O EIA classifica este impacto como positivo que será intensificado pela ampliação do empreendimento. Como medida potencializadora, o EIA propõe priorizar a aquisição de bens e serviços e a contratação de funcionários nos municípios da AID do empreendimento, o que permite uma maior internalização do efeito renda na região. Além da contratação, por meio das normas CLT, pretende-se remanejar os trabalhadores no período da entresafra para outras atividades, Programa de Recuperação de APPs ou nas culturas de rotação com a cana-de-açúcar, diminuindo as dispensas de pessoal que atua principalmente no corte da cana no período da safra.

Em relação à sazonalidade de mão de obra, o EIA destaca que a variação de demanda entre os períodos e a conseqüente necessidade de contratação de trabalhadores temporários será progressivamente reduzida até o ano de 2011, quando está prevista a finalização da ampliação/renovação dos canaviais. A partir desse período, a demanda durante o período da safra tenderá a ser maior que a da entressafra, devido às atividades de colheita. Sendo assim, para equilibrar a demanda de trabalhadores entre a safra e entressafra são necessárias ações de dimensionamento de pessoal ao longo do ano. O equacionamento dessa demanda, após a finalização das ampliações dos plantios, será realizado por meio da utilização de colheita mecanizada.

A demanda de trabalhadores na safra será diminuída pelo aumento da área colhida mecanicamente, e equacionada por meio do remanejamento de funcionários para atividades como a recuperação de APPs e culturas de rotação com a cana-de-açúcar na entressafra. Uma vez equiparadas as demandas, não haverá a necessidade de dispensas de trabalhadores entre os períodos

Conforme as informações apresentadas, o EIA apresentou as seguintes medidas mitigadoras:

- Aumentar, como fator de equilíbrio de demanda de funcionários entre os períodos de safra e entressafra, a utilização da colheita mecanizada da cana-de-açúcar.

- Remanejamento de funcionários na entressafra para outras atividades, como trabalhar no Programa de Recuperação de APPs ou nas culturas de rotação com a cana-de-açúcar.

Análise do DAIA

De maneira geral, a equipe técnica do DAIA entende que as medidas propostas para este impacto são adequadas. Determina-se, apenas, que as medidas apresentadas, em especial a contratação de acordo com as normas da CLT sejam incluídas em Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra que deverá ser apresentado e detalhado por ocasião da solicitação da Licença de Instalação.

Exigência do DAIA

Por ocasião da solicitação Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar e detalhar Programa de mobilização e desmobilização de mão de obra.

5.2.6. Impactos Gerados nos Canteiros de Obra e Frente de Trabalho

Durante a execução das obras serão gerados diversos resíduos sólidos, como pedaços de madeira e sucatas que, no entanto, serão gerenciados conforme a legislação  pertinente. A quantidade de entulho deve atingir 50 toneladas/mês e, sempre que for possível, será encaminhando para segregação dos materiais recicláveis e reutilizáveis, conforme sua classificação estipulada na Resolução CONAMA 307/02, reduzindo significativamente o montante gerado.

No período das obras, o adicional de trabalhadores trará uma geração extra de efluentes da ordem de 7 m³/dia onde serão instalados sanitários próximos aos containners para servir aos funcionários das obras.

O fornecimento de concreto, argamassa, britamento será terceirizado, sendo estes entregues para a pronta utilização, não havendo local para a sua fabricação ou armazenamento nos limites da Usina. A recepção destes materiais ocorrerá em área reservada no canteiro de obras, devidamente protegida por cobertura e piso impermeabilizado evitando-se a ação de intempéries e/ou impactos causados por derrames e vazamentos.

Quanto aos demais resíduos sólidos gerados durante o período de obras, como os provenientes do serviço de atendimento à saúde, restos de alimento e manutenções mecânicas, esses serão absorvidos pelo sistema de gerenciamento já existente.

Análise do DAIA

Conforme vistoria realizada no dia 07/12/07, observou-se que o empreendimento situa-se em uma área relativamente plana o que minimiza o recorte ou a prática de bota-fora de grandes porções de solo. A área onde ocorrerá a substituição dos equipamentos industriais possui boa dimensão para movimentação de máquinas e a área construída é adequada para as atividades industriais, como demonstra o relatório fotográfico de vistoria técnica.

Apesar da Açucareira Quatá terceirizar boa parte da execução das obras, a usina deverá fiscalizar a geração dos resíduos provenientes das obras de ampliação.

Para tanto, solicita-se para a Licença Ambiental de Instalação – LI um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil segundo a Resolução CONAMA nº. 307/02 contemplando as seguintes exigências gerais:

- Objetivos e metas;

- Quantificação dos trabalhadores em cada etapa da obra;

- Quantificação, classificação, acondicionamento e destinação dos resíduos;

- Responsáveis pela implementação dos programas.

Exigência do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil segundo a Resolução CONAMA nº. 307/02.

5.3 Fase de Operação

5.3.1. Risco de Propagação de Odores, Contaminação do Solo e dos Recursos Hídricos decorrentes da Fertirrigação.

O processo industrial da Usina Quatá gera, em média, 148 m³/h de águas residuárias (água de lavagem de cana, lavagem de pisos, resfriamento de equipamentos) e 200 m³/h de vinhaça. Com o aumento da produção, a geração de águas residuárias aumentará para cerca de 170 m³/h e a de vinhaça para uma média de 270 m³/h.

O sistema de tratamento de efluentes domésticos da Usina Quatá compreende 4 estações distintas, localizadas no entorno da indústria, compostas por tanques aéreos fechados onde ocorrem tratamento biológico aerado visando eliminar a geração de odores indesejáveis, causados por processos de degradação anaeróbicos. A distribuição da vinhaça será via canal e caminhão aspersão. O tanque de armazenamento é revestido com geomembrana de PEAD com sistema de drenagem de gases e líquidos.

O aumento da capacidade produtiva não causará alteração significativa quanto à geração deste tipo de efluente, pois estão previstas contratações de apenas 20 novos funcionários para o processo industrial, o que resulta num adicional estimado de 1,4 m³/dia de rejeitos.

- O empreendedor apresentou o plano de monitoramento ambiental, referente às águas subterrâneas e superficiais, bem como o plano de qualidade do solo. O plano de monitoramento das águas superficiais está atualmente monitorando o Ribeirão Água Bonita e futuramente irá monitorar as águas do Ribeirão Francisco Padilha, Rio do Peixe e Rio Capivara. Em relação ao monitoramento das águas subterrâneas e o monitoramento da qualidade do solo, a usina seguirá conforme determina a norma CETESB P4.231 como exigência legal para a aplicação de vinhaça.

Análise da CETESB

Conforme apresentado na Informação Técnica nº. 19/2007/ESSE/ESSS elaborado pelos Setores de Qualidade do Solo, Vegetação e Qualidade das Águas Subterrâneas da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB será necessário o cumprimento das seguintes exigências técnicas pelo interressado:

- Apresentar aprovação do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária para aplicação de efluentes e resíduos sólidos no solo agrícola em áreas de terceiros de acordo com o Decreto Federal nº. 4.954/04;

- Apresentar os Laudos Técnicos Analíticos das análises das águas residuárias a serem aplicadas em solo agrícola, bem como da sua mistura com a vinhaça;

- Acrescentar às análises das águas residuárias os seguintes parâmetros: nitrogênio amoniacal, sódio, sulfato, nitrogênio Kjeldhal, potássio, cálcio, magnésio, fósforo total, nitrogênio nitrato, nitrogênio nitrito, dureza, fenóis, óleos e graxas e coliformes termotolerantes;

- Apresentar os Laudos Técnicos Analíticos da fertilidade do solo, assinado por técnico habilitado;

- Acrescentar às análises previstas no Plano de Monitoramento da Qualidade do solo o parâmetro sódio;

- Apresentar projeto de aplicação de resíduos (torta de filtro) em solo agrícola. Vale observar que o Setor de Resíduos Industriais da CETESB, para análise de projetos solicita, entre outras as seguintes informações:

- Fluxograma completo do processo produtivo com indicação dos pontos de geração de resíduos;

- Relação de matérias-primas e produtos auxiliares utilizados no processo;

- Informação relativa aos insumos utilizados no controle de pragas e que fazem parte da lista de pesticidas POPs da Convenção de Estocolmo;

- Caracterização completa do resíduo com a apresentação de, no mínimo, Laudos Técnicos Analíticos de três análises de amostras compostas.

- Comprovar, por meio de sondagens, o atendimento ao item 5.1.8 da Norma CETESB P4.231 no mínimo nas áreas de aplicação próximas a corpos hídricos superficiais;

- Apresentar à CETESB sugestão de áreas de aplicação de vinhaça para implantação do monitoramento das águas subterrâneas, com justificativas técnicas;

- Apresentar resultados analíticos das águas captadas nos poços tubulares existentes.

Análise do DAIA

O aproveitamento da vinhaça nas lavouras deverá ser realizado diariamente, a fim de evitar um longo período de permanência nos tanques e a conseqüente emissão de odores desagradáveis. A fertirrigação não deverá ser praticada em áreas próximas de centros urbanos para se evitar o odor desagradável característico da vinhaça.

Os tanques de armazenamento de vinhaça deverão seguir as normas de construção conforme Norma CETESB P4.231. A taxa de aplicação da vinhaça deverá ser compatível com a capacidade de suporte do solo para evitar empoçamento, escoamentos superficiais e eventual contaminação de águas subterrâneas por percolação.

O empreendimento deverá apresentar os resultados dos planos de monitoramento de água (superficial e subterrânea) e do solo junto à Cetesb de Marília por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação.

Exigências do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar os resultados dos Planos de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas, bem como de Qualidade do Solo;

- Atender às condicionantes constantes do Parecer Técnico da CETESB no 19/07 – elaborado pelos Setores de Qualidade do Solo, Vegetação e Qualidade das Águas Subterrâneas.

5.3.2. Risco de Contaminação pela Aplicação, Armazenamento e Destinação Final de Agrotóxicos

O armazenamento dos agrotóxicos é realizado segundo as normas ABNT NBR 9.843/97 e procedimentos citados pela ANDEF no Manual de Armazenamento de Produtos Fitossanitários.  Os defensivos agrícolas bem como os fertilizantes utilizados no processo de produção de cana são depositados em locais específicos, devidamente identificados e dotados de todas as técnicas de contenção e prevenção de vazamentos e outras contaminações previstas pela legislação vigente. Os funcionários que manuseiam este material também são devidamente treinados e orientados quanto aos riscos à saúde e ao ambiente.

As embalagens são armazenadas somente após a utilização de todo o seu conteúdo, atendendo aos critérios legais. Todas as embalagens são destinadas a central de recebimento localizada no município de Paraguaçu Paulista/SP.

O empreendimento apresentou a cópia do comprovante de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos (Anexo 7.9). A devolução é realizada após a embalagem passar por um processo de tríplice lavagem, minimizando o potencial de contaminação no descarte desta. A calda da tríplice lavagem é aproveitada na aplicação.

Além disso, toda pulverização é acompanhada por um técnico responsável e por tratoristas devidamente treinados, seguindo as normas de segurança e a utilização dos EPIs.

Como medida mitigadora, a usina propõe a seleção de agrotóxicos menos agressivos ao meio ambiente, aplicações acompanhadas por técnico responsável e tratoristas devidamente treinados à respeito das condições climáticas ideais para aplicação do produto minimizando-se perdas e necessidade de reaplicação, priorização da utilização de controle biológico no combate às pragas da cana-de-açúcar, aplicação de defensivos segundo receituário agronômico evitando-se dosagens que possam levar a percolação de elementos químicos e contaminação dos lençóis freáticos.

Análise do DAIA

As medidas propostas pelo estudo estão de acordo com legislação vigente devendo o empreendimento durante a operação acatar as Leis Federais no 7.802/89, 9.974/00 e Decreto Federal 4.074/2002.

Exigências do DAIA

Durante a operação do empreendimento

- Demonstrar o atendimento as Leis Federais no 7.802/89 e 9.974/00, bem como o Decreto Federal 4.074/2002 que disciplinam a destinação final das embalagens de agrotóxicos vazias e dispõem sobre o transporte, o armazenamento e a comercialização por meio da apresentação de relatórios anuais.

5.3.3. Impactos sobre a Disponibilidade Hídrica

A demanda hídrica do empreendimento, durante o período de safra (considerando a moagem de 3.000.000 t até 2011), é estimada em 445 m³/h, sendo 200 m³/h provenientes do Rio Sapé e mais 245 m³/h de poço profundo.

A água atualmente utilizada na operação da usina Quatá abastece todo o processo de lavagem da cana, geração de vapor, sistema de resfriamento, diluições, limpezas de equipamentos e demais procedimentos totalizando 376 m³/h, sendo um ponto de captação superficial e três subterrâneos.

Com a ampliação haverá um aumento de 4 poços, totalizando 7 poços com captação para fins industriais e sanitários. De acordo com as Portarias apresentadas emitida pelo DAEE, o empreendimento está de acordo com a quantidade autorizada para a captação superficial e subterrânea.

A adutora instalada no Rio Sapé responsável pela captação de água para os equipamentos industriais da usina possui rede de proteção o que evita a sucção de peixes conforme demonstrado no relatório fotográfico anexado ao EIA.

Análise do DAIA

Com base nos valores apresentados no EIA, o volume de água captado em águas superficiais para a moagem de 3.000.000 toneladas de cana até 2011 aumentará em 18,35%. É significativo o aumento do volume de água captado pela usina Quatá e pede-se que sejam apresentados propostas para a otimização e racionalização da água dos equipamentos industriais.

Exigências do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar Programa de Otimização e Racionalização da Água dos equipamentos industriais que deverão conter no mínimo, ações, condutas e cronograma de implementação;

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação

- Apresentar relatório referente ao Programa de Otimização e Racionalização da Água, contemplando no mínimo, medidas adotadas e resultados obtidos.

5.3.4. Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos

Segundo o EIA, atualmente a usina Quatá possui geração média anual de 694.443 toneladas de resíduos sólidos, formados basicamente por resíduos classificados como Classe II A e II B.

Os resíduos sólidos domésticos serão separados e reciclados, quando possível, e enviados a aterro sanitário. As sucatas ferrosas e não ferrosas serão armazenadas em almoxarifado sendo comercializadas no final de cada safra.

O bagaço da cana-de-açúcar será queimado nas caldeiras e utilizado na cogeração de energia. A torta de filtro, “terra” da lavagem de cana, cinza/fuligem das caldeiras que são resíduos provenientes dos processos industriais, terão sua disposição através da incorporação à lavoura como adubação química complementar.

Ainda segundo o EIA, o lixo hospitalar proveniente dos ambulatórios da usina serão armazenados em sacos plásticos para posteriormente serem enviados a um aterro sanitário adequado. Os óleos lubrificantes usados no maquinário da usina e classificados como Classe I, serão armazenados em tambores e comercializados.

Os efluentes líquidos industriais gerados pela usina Quatá serão enviados a lavoura para a fertirrigação. A usina prevê para a situação futura a geração de um volume de efluentes industriais estimados em 439 m3/h.

Para atender o aumento dos efluentes devido ao crescente número de funcionários, em média de 7 m³/dia, a usina possui uma estação de tratamento de esgoto de 150 m³/h. O lodo resultante das ETEs depois de tratado será incorporado na lavoura.

Todas as embalagens de agrotóxicos serão armazenadas em depósitos dentro da planta industrial para serem enviados a unidades autorizadas de recebimentos de embalagens.

Os resíduos sólidos das obras de ampliação do empreendimento serão dispostos em canteiro de obras localizado dentro do limite industrial do empreendimento. As lâmpadas, pneus e baterias descartados pela usina serão reutilizados e/ou reprocessados por empresas terceirizadas. O estudo apresentou o Certificado de Destinação de Resíduos Industriais – CADRI (Anexo 7.6).

A usina Quatá faz o lançamento de 4 m³/h de efluentes domésticos, depois de tratado, no Ribeirão Francisco Padilha também chamado de Ribeirão Água Bonita. Para atender o aumento dos efluentes devido ao crescente número de funcionários, em média de 7 m³/dia, a usina possui uma estação de tratamento de esgoto de 150 m³/h. O lodo resultante das ETEs depois de tratado será incorporado na lavoura.

Análise do DAIA

Os resíduos sólidos informados no EIA estão de acordo quanto a sua forma de armazenamento, bem como a sua destinação. Porém, o empreendedor deve apresentar a anuência estabelecida com a prefeitura em relação a disposição dos resíduos destinados aos aterros municipais.

Ressalta-se que os efluentes gerados e destinados a fertirrigação deverão ser aplicados de acordo com a capacidade de suporte do solo como define a Norma CETESB P4.231. O transporte das embalagens de agrotóxicos até a unidade autorizada de recolhimento deverá seguir o Decreto Federal nº. 96.044/88.

Devido ao fato do empreendimento lançar efluente em corpos hídricos, deverá ser apresentado à Cetesb às análises físico-químicas das águas do Ribeirão Água Bonita para obtenção da Licença Ambiental de Instalação, bem como a autorização do DAEE para o lançamento de efluentes conforme solicitado no item 5.1.2.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar anuência de uso de aterro municipal para a disposição de resíduos sólidos.

- Apresentar os resultados das análises físico-químicas das águas do Ribeirão Água Bonita assinado por técnico habilitado à CETESB, bem como a localização dos pontos de amostragem georreferenciados coletados a jusante e a montante do córrego em questão.

Durante a operação do empreendimento

- Os resíduos de serviços de saúde gerados no ambulatório deverão ser encaminhados a unidade de tratamento devidamente licenciado para a disposição final, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e Resolução ANVISA RDC 306/04 .

5.3.5 Aumento do Tráfego de Veículos

Segundo o EIA, o escoamento da produção de açúcar e álcool, bem como dos subprodutos se dará pelas rodovias SP 284, SP 421, SP 046/421 e SPV 52. O fluxo diário de transporte de açúcar e álcool será na ordem de 27 veículos/dia.

Em relação ao transporte dos subprodutos utilizados na área agrícola, a usina estima uma movimentação de 99 veículos/dia. O tráfego de veículos de trabalhadores totalizará em média 9 viagens/dia para Quatá, 4 viagens/dia para Rancharia e 7 viagens/dia para Paraguaçu Paulista.

O estudo propõe um Programa de Controle Ambiental de Tráfego de Veículos no qual promoverá o planejamento da circulação de veículos e o transporte de cargas. Dentre as ações previstas neste programa, está previsto a implantação de um sistema de sinalização em trechos de maior fluxo e nos entroncamentos, treinamento dos motoristas quanto a procedimentos de segurança no trânsito com destaque quanto ao uso adequado de acostamentos, acondicionamento adequado da carga para evitar perda de carga durante o transporte, controle do peso dos veículos inibindo o excesso de carga para evitar danos aos veículos e aos pavimentos por sobrecarga visando maior segurança no transporte, etc.

O EIA destaca que a usina não prevê ações de recuperação e manutenção das vias públicas utilizadas uma vez que o programa apresentado visa principalmente o planejamento da circulação e a segurança nas rodovias.

Ainda segundo o EIA, toda a movimentação de cana da lavoura à indústria é realizada exclusivamente por estradas internas da própria usina não sendo utilizadas vias públicas pavimentadas.

Análise do DAIA

O aumento de tráfego de veículos decorrentes da ampliação do empreendimento poderá ocasionar um desgaste da malha rodoviária, queda de canas soltas, acúmulo de barro nas pistas. Deste modo, pede-se o convênio com órgãos municipais para ações de recuperação e/ou manutenção das rodovias utilizadas para o transporte de produtos.

Para a obtenção da Licença Ambiental de Operação, o empreendimento deverá apresentar os resultados do Programa de Controle Ambiental de Tráfego de Veículos mencionado no EIA demonstrando no mínimo os trechos onde haverá reforço da sinalização.

Exigência do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar o detalhamento de uma proposta de convênio a ser firmado para a recuperação e/ou manutenção das rodovias utilizadas no transporte dos produtos.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação:

- Apresentar as ações e resultados do Programa de Controle Ambiental de Tráfego de Veículos;

- Apresentar os resultados do convênio firmado para a recuperação e/ou manutenção das rodovias utilizadas no transporte dos produtos.

5.3.6. Desencadeamento de Processos Erosivos Devido ao Plantio e Manejo da Cana

Segundo o EIA, a AID situa-se nas classes de muito alta a alta suscetibilidade à erosão, que se caracteriza geologicamente pelo predomínio de rochas, geomorfologicamente por relevo de colinas médias e pedologicamente por Argissolos. O EIA destaca que a AID tem o predomínio de pastagens e uma grande incidência de erosão.

Como medida mitigadora ao processo de erosão, o EIA dispõe que a usina praticará a construção de terraços, plantio em nível, sistemas de drenagem, preparo reduzido dos solos, reflorestamento de APPs, subsolagem de áreas compactadas restabelecendo a capacidade de infiltração de água no solo, alocação racional dos carreadores e reflorestamentos localizados.

O estudo apresentou um relatório fotográfico de erosões presentes na área agrícola da usina indicando as medidas atuais adotadas de contenção ao avanço de processos erosivos. A metodologia utilizada consiste na construção de uma escada de concreto que reduz a velocidade das águas pluviais que escorrem em direção a voçoroca, bem como a plantação de um corredor de vegetação no topo da escada que tem como objetivo reter a deposição de sedimentos.

Análise do DAIA

A implementação de práticas conservacionistas são necessárias e fundamentais na expansão e manutenção do solo para evitar processos erosivos advindos do plantio e manejo das culturas.

A recuperação da mata ciliar é mais uma alternativa a conservação dos solos, devido o importante papel na proteção dos cursos d' água contra o assoreamento e a contaminação por agrotóxicos, além de constituírem-se nos reduzidos remanescentes florestais das propriedades rurais sendo essenciais para a conservação da fauna e flora.

O procedimento adotado pela usina para a contenção das voçorocas já existentes, bem como as medidas mitigadoras para conservação do solo estão de acordo com as exigências do DAIA.

Exigência do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar Plano de Conservação do Solo nos termos do Decreto Estadual nº. 41.719/97.

5.3.7. Impacto Sobre a Infra-estrutura e Equipamentos Municipais

Apesar da Açucareira Quatá priorizar a contratação de funcionários nos municípios da AID, a movimentação econômica que uma ampliação deste porte provoca poderá resultar num processo migratório para a região. Conforme a análise das condições de vida e da infra-estrutura dos bens de serviços públicos apresentada no diagnóstico existe uma condição satisfatória em relação à educação e à infra-estrutura de saneamento ambiental nos municípios da AID, com índices acima da média estadual. Já o setor de saúde apresentou avaliação bastante insatisfatória, com índices abaixo da média do Estado de São Paulo e muitos considerados insuficientes pela OMS. As principais deficiências referem-se à infra-estrutura hospitalar, principalmente em relação ao número de leitos por habitantes e à ausência de hospitais em alguns municípios. O número de médicos por habitante é também bastante reduzido. Para contornar essa realidade, a população desses municípios procura atendimento médico e hospitalar em cidades de municípios vizinhos, principalmente Rancharia e Presidente Prudente, que acabam recebendo essa demanda.

De maneira ampla, o quadro habitacional dos municípios da AID, avaliado por meio do percentual de domicílios com espaço suficiente e com infra-estrutura interna urbana adequada, em relação ao total de domicílios existentes, é satisfatório, pois os índices obtidos pelos municípios da AID são superiores a média estadual, com exceção do município de Herculândia. Mesmo considerando-se os índices satisfatórios apresentados, na eventual migração de pessoas para a região poderá ocorrer pressão sobre os equipamentos municipais e regionais, principalmente sobre os serviços ligados à saúde. Vale ressaltar que trata-se de um impacto que surge a partir de expectativas de oportunidade de emprego e, portanto, as medidas a serem adotadas devem objetivar minimizá-las.

Conforme as informações apresentadas, o EIA apresentou as seguintes medidas mitigadoras:

- Priorização da contratação de empregados residentes na AID;

- Programa de comunicação visando esclarecer que as novas contratações serão restritas à população que reside nos municípios da AID;

- Divulgação interna de abertura de vagas de trabalho;

- Doação de terras para a implantação de núcleos habitacionais; e

- Ações que resultem em diminuição das ocorrências de saúde, como Programa de Controle, Medicina e Saúde Ocupacional; Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes, além do uso obrigatório de EPIs – Equipamentos de Proteção individual;

Análise do DAIA

A equipe do DAIA entende que, diante das informações apresentadas, a implantação do empreendimento poderá acarretar sobrecarga na infra-estrutura urbana dos municípios da AID. De acordo com as informações apresentadas, o município-sede Quatá, não dispõe de Hospital, mas apenas de ambulatório. O município de Paraguaçu Paulista que concentra boa parte da área de cana plantada dispõe de infra-estrutura hospitalar precária (verificar). Em caso de necessidade de atendimento especializado, os pacientes são encaminhados para Rancharia e, em casos mais graves, para Presidente Prudente.

Em relação ao aspecto habitacional, os dados apresentados informam que Paraguaçu Paulista apresenta déficit habitacional e favelas. Diante destas considerações acredita-se que as medidas apresentadas são adequadas, porém insuficientes. Determina-se, portanto que a Usina Quatá priorize a aplicação de seus recursos destinados à área social no fortalecimento da infra-estrutura de equipamentos urbanos dos municípios apontados pelo estudo com maior probabilidade de receberem impactos, como Quatá e Paraguaçu Paulista.

Exigência do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Apresentar um Plano de Reforço das Instituições Locais (saúde e habitação) a ser elaborado em parceria com os municípios afetados, que contemple a quantificação detalhada dos equipamentos urbanos disponíveis e ações de melhoria e ampliação destes equipamentos.

6. Programa de Compensação Ambiental

# O custo estimado da ampliação do empreendimento é de R$ 114.263.000,00 (cento e catorze milhões e duzentos e sessenta e três mil reais). O Programa de Compensação Ambiental prevê o desembolso de R$ 571.315,00 (quinhentos e setenta e um mil, trezentos e quinze reais) que representam 0,5% do valor do empreendimento.

# De acordo com a ATA da 31ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, foi deliberado que à destinação dos recursos dessa compensação ambiental será destinada a regularização fundiária do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR, devendo a Fundação Florestal apresentar o Plano de Trabalho à CCA.

# .

Exigências do DAIA

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

- Comprovar a assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA, junto a SMA/CPRN, e apresentar o comprovante do depósito bancário em Caderneta de Poupança do valor referente à compensação ambiental definido no TCCA, para atendimento ao artigo 36 da Lei Federal nº. 9.985/00 regulamentada pelo Decreto Federal nº. 4.340/02.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação

      - Apresentar relatório contábil com o montante despendido na ampliação do empreendimento, visando à realização de eventuais ajustes no valor destinado à compensação ambiental do empreendimento.

# 7. conclusão

Considerando:

- que todas as medidas de proteção ambiental estabelecidas nos documentos analisados e no presente Parecer Técnico serão adotadas pelo empreendedor,

- que o DEPRN e CETESB não apresentaram óbices para a ampliação do empreendimento.

A equipe técnica deste Departamento entende que a ampliação da usina, pretendida pela Açucareira Quatá S/A é ambientalmente viável. Dessa forma, submete-se este Parecer à apreciação e deliberação do CONSEMA.

Para a continuidade do licenciamento ambiental da implantação usina o empreendedor deverá solicitar Licença Ambiental de Instalação – LI e atender as exigências que venham ser formuladas pela Agência Ambiental da CETESB, além de demonstrar o cumprimento das seguintes exigências:

1. Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Instalação

1.1	Apresentar o detalhamento do Programa de Comunicação proposto, que contemple as ações e instrumentos a serem utilizados para garantir a efetividade da divulgação de informações relativas aos empregos a serem ofertados e às ações da empresa referentes aos problemas identificados pela população na Pesquisa de Percepção Ambiental;

1.2	Comprovar o atendimento às condicionantes dispostas no Parecer Técnico Florestal nº. 437/2007, expedido em 22/11/2007 pela Equipe Técnica do DEPRN de Marília. O DAIA solicita que nesta exigência sejam atendidos também os seguintes itens:

a.	Apresentar as matrículas das propriedades rurais pertencentes à Usina Quatá ou arrendadas, e respectivas plantas com delimitação de áreas de preservação permanente e área de Reserva Legal, conforme dispõe o artigo 16 e 44 da Lei Federal 4.771/65, Medida Provisória 2.166-67/2001 e Decreto Estadual nº 50.889/06;

b. 	Apresentar contrato padrão a ser firmado com os arrendatários, que deverá contemplar os cuidados ambientais relativos ao manejo do solo e legislação ambiental, com especial atenção às Áreas de Preservação Permanente (proteção e recuperação);

c. 	Incluir no Programa de Reflorestamento solicitado pelo DEPRN as matas ciliares do afluente do Rio do Peixe que corta a Área de Reserva Legal proposta no EIA (região do ponto de campo 10; Folha 5/19 do Mapa 1.2 e Folha 3/8 do Mapa 1.4, ambos no Caderno de Mapas do Relatório de Complementação do EIA); Córrego Barra Mansa e afluentes (Folha 6/19 do Mapa 1.2 e Folha 4/8 do Mapa 1.4); afluentes do Ribeirão do Bugio (região dos pontos de campo 48, 50 e 51; Folha 14/19 do Mapa 1.2 e Folha 8/8 do Mapa 1.4); Ribeirão Francisco Padilha e afluentes (Folhas 6 e 8/19 do Mapa 1.2 e Folha 5/8 do Mapa 1.4); afluentes do ribeirão que corta a área de Reserva Legal Proposta (Folha 3/19 do Mapa 1.2 e Folha 2/8 do Mapa 1.4) presentes em áreas próprias e arrendadas previstas na ampliação do empreendimento, baseado na aplicação de técnicas compatíveis com as características originais do ambiente e do tipo de cobertura vegetal (Floresta Estacional Semidecídua, Mata Ciliar e/ou Cerrado). O mesmo deve ser elaborado a partir da caracterização da vegetação e do estudo sobre a capacidade de regeneração natural das áreas, com a seleção de pontos prioritários para a recuperação da vegetação e restauração dos processos ecológicos. Incluir neste programa o Plano de Monitoramento das APPs recuperadas. Este programa deverá ser iniciado logo após a aprovação emitida pelo DEPRN;

d. 	Para o Plano de Monitoramento da Vegetação Nativa solicitado, selecionar os fragmentos de vegetação nativa de maior significância, presentes nas áreas rurais de propriedade da Usina Quatá e de arrendatários, inclusive as áreas destinadas ao estabelecimento de Reservas Legais; incluir no plano dados relativos à fisionomia, estratos predominantes, distribuição diamétrica e altura, diversidade e dominância de espécies e espécies indicadoras. Este monitoramento deverá prosseguir até, no mínimo, três anos após o início operação;

e. 	Apresentar o programa de Educação Ambiental voltado para funcionários e população em geral;

1.3	Apresentar o Plano de Monitoramento Sazonal da Fauna Terrestre para Mastofauna, Avifauna e Herpetofauna, o qual deve incluir as novas áreas agrícolas referentes à ampliação do empreendimento e as áreas de circulação de máquinas e veículos. Este plano deverá ser encaminhado para análise prévia do DAIA e iniciado logo após a aprovação, devendo prosseguir até, no mínimo, três anos após o início da operação;

1.4	Apresentar o Plano de Monitoramento Sazonal de Ictiofauna para os cursos d’água próximos a áreas que serão fertirrigadas. Este plano deverá ser encaminhado para análise prévia do DAIA e iniciado logo após a aprovação, devendo prosseguir até, no mínimo, três anos após o início da operação;

1.5	Apresentar o Plano de Monitoramento Sazonal de Qualidade de Água a partir do índice de qualidade de água para a proteção da vida aquática (IVA). O monitoramento deverá prosseguir até, no mínimo, três anos após o início da operação;

1.6	Apresentar Programa de Monitoramento das atividades agropecuárias dos municípios das áreas diretamente afetadas. Esse Programa visa avaliar as alterações das atividades agropecuárias substituídas pela cana devendo contemplar: área ocupada por atividade; alteração do manejo das atividades; alteração das ofertas desses produtos por município. Esses dados deverão ser analisados e comparados com a situação anterior e apresentados por meio de relatórios anuais;

1.7	Apresentar manifestação do IPHAN referente ao Programa de Prospecção Arqueológicas Intensivas contemplando os procedimentos indicados no Parecer Técnico nº. 218/07;

1.8	Apresentar e detalhar Programa de mobilização e desmobilização de mão de obra.

1.9	Apresentar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil segundo a Resolução CONAMA nº. 307/02;

1.10	Apresentar os resultados dos Planos de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas, bem como de Qualidade do Solo;

1.11	Atender às condicionantes constantes do Parecer Técnico da CETESB no 19/07 – elaborado pelos Setores de Qualidade do Solo, Vegetação e Qualidade das Águas Subterrâneas;

1.12	Apresentar Programa de Otimização e Racionalização da Água dos equipamentos industriais que deverão conter no mínimo, ações, condutas e cronograma de implementação;

1.13	Apresentar anuência de uso de aterro municipal para a disposição de resíduos sólidos;

1.14	Apresentar os resultados das análises físico-químicas das águas do Ribeirão Água Bonita assinado por técnico habilitado à CETESB, bem como a localização dos pontos de amostragem georreferenciados coletados a jusante e a montante do córrego em questão.

1.15	Apresentar o detalhamento de uma proposta de convênio a ser firmado para a recuperação e/ou manutenção das rodovias utilizadas no transporte dos produtos;

1.16	Apresentar Plano de Conservação do Solo nos termos do Decreto Estadual nº. 41.719/97;

1.17	Apresentar um Plano de Reforço das Instituições Locais (saúde e habitação) a ser elaborado em parceria com os municípios afetados, que contemple a quantificação detalhada dos equipamentos urbanos disponíveis e ações de melhoria e ampliação destes equipamentos;

1.18	Comprovar a assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA, junto a SMA/CPRN, e apresentar o comprovante do depósito bancário em Caderneta de Poupança do valor referente à compensação ambiental definido no TCCA, para atendimento ao artigo 36 da Lei Federal nº. 9.985/00 regulamentada pelo Decreto Federal nº. 4.340/02.

2. Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação

2.1	Apresentar Outorga de Lançamento de Efluentes emitido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE;

2.2	Apresentar renovação da Outorga de Uso de Recursos Hídricos nº. 637/2003 emitido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE;

2.3	Apresentar autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para a produção de energia elétrica;

2.4	Atender as seguintes condicionantes, que deverão ser avaliadas pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN:

a. 	Apresentar relatório de acompanhamento da recuperação de APPs realizada no período. Este projeto deverá ter acompanhamento da equipe responsável, que realizará os tratos culturais necessários (controle de ervas invasoras, controle de formigas cortadeiras, replantio de mudas mortas, etc);

b	.	Apresentar relatório de acompanhamento do Plano de Monitoramento da Vegetação em fragmentos de vegetação nativa de maior significância, presentes nas áreas rurais de propriedade da Usina Quatá e de arrendatários. Este monitoramento deverá prosseguir até, no mínimo, três anos após o início da operação;

2.5	Apresentar relatório de acompanhamento dos Monitoramentos Sazonais de Fauna (Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna e Ictiofauna) realizados durante a instalação do empreendimento, incluindo os registros de atropelamentos, advindos do trânsito de máquinas e veículos, efetuados pelos funcionários da usina durante a implantação do empreendimento. O monitoramento deverá prosseguir até pelo menos três anos após o início da operação do empreendimento. Este relatório deverá ser encaminhado para conhecimento do DAIA;

2.6	Apresentar relatório de acompanhamento do Monitoramento Sazonal de Qualidade de Água a partir do índice de qualidade de água para a proteção da vida aquática (IVA);

2.7	Implantar aceiros de, no mínimo, 10 metros de largura entre os remanescentes de vegetação nativa e áreas agrícolas para o deslocamento da fauna local e nos carreadores para o trânsito de máquinas e veículos em meio a matriz agrícola;

2.8	Apresentar o primeiro relatório do Programa de Monitoramento das atividades agropecuárias dos municípios das áreas diretamente afetadas;

2.9	Apresentar relatório referente ao Programa de Otimização e Racionalização da Água, contemplando no mínimo, medidas adotadas e resultados obtidos;

2.10	Apresentar as ações e resultados do Programa de Controle Ambiental de Tráfego de Veículos;

2.11	Apresentar os resultados do convênio firmado para a recuperação e/ou manutenção das rodovias utilizadas no transporte dos produtos;

2.12	Apresentar relatório contábil com o montante despendido na ampliação do empreendimento, visando à realização de eventuais ajustes no valor destinado à compensação ambiental do empreendimento.

3. Durante a operação do empreendimento

3.1	Atender as seguintes condicionantes, que deverão ser avaliadas pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN:

a. 	Apresentar relatórios anuais consolidados sobre os programas de recuperação e monitoramento das APPs, para avaliar o sucesso da recuperação florestal quanto ao resgate das funções do ecossistema e biodiversidade. O monitoramento deverá prosseguir até, no mínimo, três anos após o término da recuperação de cada uma das APPs. Os relatórios deverão ser encaminhados com cópia para o DAIA;

b. 	Apresentar relatórios anuais consolidados sobre o Plano Monitoramento dos fragmentos de vegetação nativa de maior significância. Estes relatórios deverão ser encaminhados com cópia para o DAIA;

3.2	Apresentar os relatórios anuais dos Monitoramentos Sazonais de Fauna (Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna e Ictiofauna), incluindo os registros de atropelamentos, advindos do trânsito de máquinas e veículos, efetuados pelos funcionários da usina durante a operação do empreendimento. A equipe técnica responsável deverá associar os dados de atropelamentos levantados aos resultados das campanhas de monitoramento e definir áreas prioritárias para sinalização das vias de circulação na área sob influência da usina. Estes relatórios deverão ser encaminhados para conhecimento do DAIA;

3.3	Apresentar os relatórios anuais de Monitoramento Sazonal de Qualidade de Água a partir do índice de qualidade de água para a proteção da vida aquática (IVA);

3.4	Demonstrar o atendimento as Leis Federais no 7.802/89 e 9.974/00, bem como o Decreto Federal 4.074/2002 que disciplinam a destinação final das embalagens de agrotóxicos vazias e dispõem sobre o transporte, o armazenamento e a comercialização por meio da apresentação de relatórios anuais;

3.5	Os resíduos de serviços de saúde gerados no ambulatório deverão ser encaminhados a unidade de tratamento devidamente licenciado para a disposição final, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e Resolução ANVISA RDC 306/04.

São Paulo,          de                      de 2008

Geóg. JOÃO MARCELO LAMONATO BERTOLUCI

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA

CREA: 5062574305

Geóg. VALÉRIA R. GOMES DE ANDRADE

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA

Diretora Técnica de Serviço – CREA 5062517753/D

Engª Agro. MARIA CRISTINA POLETTO

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA

Diretora Técnica de Divisão – CREA 0601588148

Geól ANA CRISTINA P. COSTA

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA

Diretora

C:\Documents and Settings\joaolb\Meus documentos\Agroindustrias\Quata_Quata