Deliberação Consema 10/88

De 16 de maio de 1988.

34 ª Reunião Ordinária do Plenário do Consema – 2 ª Fase.

Aprova, baseado no Parecer SMA 006/88, o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do Gasoduto Rio/São Paulo (fase de operação) e do Oleoduto REVAP/UTINGA (fases de construção e operação), da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS (Processo SMA 196/87 e apenso), desde que, para início da operação, sejam obedecidas as seguintes fases de gerenciamento, estabelecendo-se para cada uma delas as exigências específicas adiante mencionadas:

I. Para início da primeira fase, cuja duração deverá ser de 180 dias, sendo destinada a testes, ajustamento dos diversos componentes dos sistemas e operação provisória, exige-se:

1. adequar os sistemas de sinalização aérea, de superfície e por fitas plásticas enterradas, aos requisitos técnicos a serem estabelecidos em conjunto entre a CETESB e a PETROBRÁS a partir de visitas em campo;

2. adotar "check list" padrão que contemple cada fase das operações de lançamento de "pigs", minimizando a possibilidade de ocorrência de falhas e impactos resultantes em caso de acidentes;

3. adotar "check list" padrão para as atividades de rotina durante vistorias em campo, minimizando a possibilidade de ocorrência de danos aos sistemas de transmissão, controle e segurança dos gasodutos por interferências externas;

4. adotar "check list" padrão para as múltiplas etapas descentralizadas de operação, abrangendo a odorização, bombeamento do gás, redução de pressão e a entrega à COMGÁS ou a outros usuários, no caso do gasoduto, e bombeamento ou recebimento nos terminais no caso do oleoduto;

5. adotar rotinas apropriadas para detecção de falhas durante a realização de manutenção preventiva e corretiva;

6. implantar auditoria periódica para avaliação das rotinas adotadas, avaliando-se o cumprimento efetivo de cada etapa prevista nos "check list" padrão, prevenindo desvios ou a introdução de vícios, bem como a adequação das rotinas a novas realidades que se apresentem;

7. estabelecer junto às autoridades de trânsito, defesas civis municipais e estadual, órgãos de proteção ambiental e outros eventualmente necessários, esquemas especiais para acionamento em situações de emergência, definindo em detalhe, junto às autoridades ou órgãos envolvidos, os procedimentos a serem adotados;

8. apresentar à Secretaria do Meio Ambiente cronograma para elaboração e/ou implementação de:

A. análise de risco em que sejam considerados:

a.1. os eventos possíveis de ocorrer, consideradas as diversas causas possíveis mencionadas anteriormente;

a.2. a dinâmica desses eventos ;

a.3. as conseqüências dos eventos;

a.4. a análise da vulnerabilidade específica para cada área susceptível e sensível ;

B. detalhamento do Plano de Ação de Emergência, baseado na análise de risco a ser realizada, contemplando:

b.1. a identificação das medidas aplicáveis a situações de emergência, considerando que o tempo de ocorrência do evento mais o tempo decorrido até o possível impacto esperado deve ser menor que o tempo estimado para as ações de emergência, devendo ser previstas, para situações em que esta condição não seja realizável, medidas que reduzam a possibilidade de ocorrência destes eventos;

b.2. dimensionamento dos recursos necessários à aplicação das medidas identificadas;

b.3. as entidades participantes do plano e as formas de sua articulação;

b.4. as formas de aferição da eficácia do acionamento do plano e das medidas de enfrentamento das situações de emergência;

b.5. indicação das providências necessárias a levar e manter o Plano de Emergência em nível operacional;

C. implementação das medidas mitigadoras dos impactos potenciais da fase de operação dos empreendimentos mencionadas nos estudos de impacto, e que estejam no âmbito de atuação da PETROBRÁS, ou articular-se com quem de direito para aqueles que envolvam competências de terceiros, prevendo-se o início de sua implementação de imediato, e abrangendo:

c.1. procedimentos técnico-administrativos;

c.2. programas de comunicação e conscientização do público;

c.3. estabelecimento de restrições de uso e ocupação do solo;

c.4. programas de prevenção de danos por ações externas;

Após o atendimento destas exigências, a ser comprovado pela PETROBRÁS à Secretaria do Meio Ambiente, poderá ser iniciada a fase de testes, e operação provisória, atendidas ainda as seguintes condições complementares:

D. para o gasoduto:

- limitação de pressão, nesta fase, ao máximo de 30kg/cm2 (as pressões máximas de operação normal do sistema são de 74kg/cm2 entre REDUC e Guararema e 45kg/cm2 entre Guararema e RECAP).

E. para o oleoduto:

- não efetuar transporte de GLP ou outros gases sob pressão.

II. Para a fase de operação em caráter definitivo dos empreendimentos, exige-se:

1. a apresentação da análise de riscos, a ser aceita pela Secretaria do Meio Ambiente;

2. o detalhamento e a implementação do Plano de Ação de Emergência elaborado com base na análise de risco, a ser aceito pela Secretaria do Meio Ambiente;

3. a implementação das medidas mitigadoras dos impactos potenciais da fase de operação, a ser aceita pela Secretaria do Meio Ambiente;

4. a implementação de um Programa Permanente de Gerenciamento de Riscos que contemple as exigências da fase de testes e operação provisória e incorpore outras eventualmente resultantes dos estudos a serem desenvolvidos.

A PETROBRÁS deverá apresentar à Secretaria do Meio Ambiente relatórios mensais de progresso de elaboração das análises de riscos, do detalhamento do Plano de Ação de Emergência, da implementação das medidas mitigadoras e da formulação do programa permanente de gerenciamento de riscos.

Após cumpridas as exigências a SMA submeterá o assunto ao CONSEMA para a decisão sobre concessão da autorização para a operação definitiva dos empreendimentos.

Em qualquer tempo da operação dos dutos, a PETROBRÁS deverá manter equipes e equipamentos adequados para a efetiva manutenção dos sistemas, ressalvando-se que a adoção de duas fases para a autorização da operação baseia-se no fato de que os dutos foram construídos segundo normas e especificações nacionais e internacionais aplicáveis a empreendimentos deste tipo.

III. Finalmente, a PETROBRÁS deverá ainda cumprir as seguintes exigências:

1. tendo sido, através da inspeção das obras, constatada a ocorrência de problemas de erosão e assoreamento de corpos d'água decorrentes da não execução dos sistemas de drenagem superficial da pista, sobretudo no trecho de Bananal a Cachoeira Paulista (trecho I da construção do gasoduto no Estado de São Paulo), a PETROBRÁS se compromete com a recomposição das áreas erodidas e com a implantação de sistemas de drenagem superficial de águas pluviais, além do plantio de gramíneas para a proteção da dutovia, no prazo máximo de 180 dias ;

2. que os planos de ação de emergência da PETROBRÁS sejam integrados os COMDEMAS, a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação, considerando especialmente as escolas de primeiro e segundo graus, que deverão ser objeto de um programa específico de informações sobre os riscos associados aos dutos e aos procedimentos a serem adotados em caso de emergência;

3. que sejam notificadas às áreas de Saúde e Defesa Civil a quantidade e a qualidade (tipos e toxicidade dos gases) dos produtos transportados nos dutos, objetivando uma adequada preparação das equipes numa ação de emergência.