Deliberação Consema 23/88

De 19 de agosto de 1988.

4 ª Reunião da Comissão de Análise de Relatórios de Impacto Ambiental.

Aprova, baseado no Parecer O10/88 da DPRS-GRS/CETESB e em Parecer Técnico da SAA GAIA (Processo SMA 231/87), o Relatório de Impacto Ambiental do aterro sanitário da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, desde que cumpridas as seguintes exigências:

I - Constantes no Parecer O10/88 da DPRS-GRS/CETESB:

1. o aterro só poderá receber resíduos sólidos domésticos;

2. o aterro deverá contar com sistema de registro de recebimento de resíduos para controle da quantidade disposta;

3. deverá ser efetuado um monitoramento do adensamento da fundação do aterro ao longo do tempo, através dos seguintes procedimentos:

a. realização de ensaios de palheta ("Vane-Tests"), de determinação de resistência "in situ", previamente a cada elevação do aterro;

b. instalação de piezômetros, para acompanhamento das pressões neutras da fundação;

c. instalação de marcos superficiais de concreto nas bermas, para acompanhamento dos recalques e deformações horizontais;

4. os ensaios e instrumentação supracitados deverão ser executados segundo o cronograma de obras apresentado;

A CETESB deverá ser avisada da realização dos mesmos com antecedência suficiente para permitir o acompanhamento dos testes;

5. a geometria e/ou velocidade de elevação do aterro deverão ser passo a passo reavaliadas, em função dos resultados obtidos;

6. a realização dos ensaios, a análise dos resultados e a proposição de alterações de projeto e/ou de operação deverão ser efetuados por profissionais devidamente capacitados;

7. os resultados dos ensaios e instrumentação, a análise dos mesmos e as eventuais alterações de projeto e/ou operação deverão ser encaminhados à CETESB, para conhecimento e aprovação, sob a forma de relatórios, nos meses de março/89 e maio/90;

8. deverão ser efetuados ensaios para determinação de coeficiente de permeabilidade da camada de fundo de argila compactada, antes do início de operação de cada novo trecho do aterro, para comprovação de que o coeficiente obtido é igual ou inferior a 10-6cm/seg;

9. a rede de drenagem subsuperficial deverá apresentar, em qualquer de seus trechos, uma declividade mínima de 1% ;

10. os tubos de concreto armado (CL) que conduzem os líquidos drenados em cada subaterro às lagoas de tratamento deverão ser substituídos por estruturas drenantes flexíveis;

11. é recomendável a execução de poços na massa de lixo para monitoramento de eventual lâmina d'água;

12. deverá ser prevista a instalação de um medidor de vazão na entrada da primeira lagoa;

13. as lagoas devem inicialmente ser preenchidas com água;

14. deverá ser monitorado o efluente final do sistema de tratamento de líquidos percolados antes de seu descarte no corpo d'água mais próximo;

15. deverão ser estudadas medidas complementares de tratamento de efluente das lagoas, as quais deverão estar implantadas num prazo de dois anos. Não será aceita a recirculação como forma de tratamento;

16. deverão ser apresentados ensaios geotécnicos comprobatórios de que foi atingido o coeficiente de permeabilidade k = 10-6cm/seg na camada de fundo das lagoas;

17. a construção dos poços de monitoramento deverá atender a Norma CETESB 06.010 - "Construção de Poços de Monitoramento de Aqüífero Freático". Portanto, recomenda-se que os tubos de revestimento sejam de PVC (0 4") e que os filtros sejam constituídos de ranhuras. Os filtros deverão ser executados de forma a ocupar toda a extensão da zona saturada, ou seja, até ser atingida a camada impermeável. Deverá ser enviado à CETESB um relatório da construção dos poços de monitoramento, segundo o item 3.6 da norma supracitada;

18. no programa de monitoramento do lençol freático deverão ser incluídas a anotação do nível do lençol freático e a determinação dos seguintes parâmetros: fenóis, flúor, zinco, bário e condutividade específica, e

19 de acordo com a Norma Administrativa 130103 deverá ser encaminhado à CETESB, até o dia 31/1 de cada ano, durante a operação do aterro, um relatório anual referente ao monitoramento do lençol freático e ao recebimento de resíduos.

II - Constantes no Parecer Técnico da SAA-GAIA/SMA:

l. manter a operação adequada do aterro (por exemplo: garantindo o recobrimento do lixo dentro de no máximo 12 horas após o depósito no aterro);

2. promover instalação imediata da barreira vegetal, conforme proposta no item 3c (Parecer Técnico da SAA/GAIA);

3. executar no encerramento de cada subaterro, o sistema subsuperficial de drenagem dos gases (conforme projeto) e o plantio da cobertura vegetal indicada para obra em questão;

4. providenciar (a Prefeitura de São Bernardo do Campo), a sinalização de tráfego ou obra viária sugerida no item 3b (Parecer Técnico da SAA/GAIA) para evitar transtornos devido a intensificação do tráfego local;

5. os impactos de emissão de ruídos devem ser monitorados trimestralmente fazendo-se medições a diferentes distâncias do centro do aterro, considerando a condição de "pico" de ruído na ocasião da medição e o estágio de desenvolvimento da barreira vegetal implantada.