Deliberação Consema 24/88

De 13 de setembro de 1988.

5 ª Reunião da Comissão de Análise de Relatórios de Impacto Ambiental.

Aprova, "Ad Referendum" do CONSEMA, baseada em Parecer Técnico da SAA-GAIA (Processo SMA 176/88) o EIA/RIMA da Linha de Transmissão Itaberá-Tijuco Preto (LT-II) de Furnas Centrais Elétricas, desde que cumpridas as seguintes exigências:

I - Medidas Gerais

1. remodelar a topografia das praças, restabelecendo o solo vegetal, as condições de drenagem e a cobertura vegetal de todas áreas terraplanadas no término de sua utilização;

2. recobrir os taludes, encostas e margens de cursos d'água, assim como todas as áreas expostas, recompondo o solo vegetal e utilizando sempre espécies nativas;

3. executar as obras de drenagem necessárias à conservação dos taludes e demais trechos das vias de acesso, principalmente em travessias de cursos d'água;

4. desobstruir os fundos de vale e retirar todo material lenhoso oriundo do desmatamento;

5. as estradas de serviço indispensáveis à manutenção da LT - II deverão ser individualizadas e cercadas dentro da APM (Área de Proteção aos Mananciais). As demais deverão ser reflorestadas com espécies nativas;

6. cobrir o solo com gramíneas e/ou leguminosas nas estradas de acesso e nas praças de instalação das torres, de modo a evitar erosão pelo efeito das chuvas;

7. repovoar com espécies nativas de altura compatível com a segurança e manutenção das linhas, as áreas das faixas e das praças de montagem onde houve poda rasteira;

8. não cortar os troncos em "V" como vem sendo feito.

II - Para Implantação dos Canteiros de Obras

1. adoção dos procedimentos adequados para o tratamento e destino final dos efluentes líquidos e resíduos sólidos;

2. desativar os canteiros no encerramento das obras; no caso em que não interessem aos proprietários, todos os prédios erguidos devem ser desmontados, e o local recomposto conforme condições originais.

III - Para a Implantação do Canteiro de Riacho Grande

1. melhoria do acesso ao canteiro, através da implantação de projeto elaborado, conforme normativas do órgão estadual competente;

2. preservação das matas situadas na vizinhança do canteiro.

IV - Para a Segurança dos Moradores ao Longo da Linha de Transmissão

1. adequada orientação dos produtores quanto às medidas preventivas de acidentes e no uso adequado de culturas e práticas agrícolas nas proximidades da linha. Isso poderá ser feito através de material impresso ou de esclarecimento direto por técnicos de FURNAS;

2. estabelecer um canal de comunicação permanente e de fácil utilização entre ambas as partes, para os casos de problemas e conflitos durante a vida útil do empreendimento.

V - Inspeção e Manutenção da Linha de Transmissão

1. nas faixas, restringir a poda em função dos espaçamentos verticais mínimos, somente aos trechos estritamente necessários;

2. demarcar em mapa trecho onde a poda seletiva for indispensável de forma a permitir uma avaliação precisa do impacto a ser provocado pelo desmatamento;

3. executar a limpeza seletiva da faixa de servidão através da poda periódica das árvores, não permitindo o uso de herbicidas, desfolhantes ou outros produtos químicos;

4. providenciar a manutenção dos sistemas de drenagem instalados;

5. conservar permanentemente os trechos expostos, evitando o surgimento de processos erosivos;

6. manter os extratos arbustivo e superficial na limpeza seletiva;

7. manter informados os órgãos de fiscalização e controle (SNM, SMA) de quaisquer intercorrências na LT-II;

8. coibir qualquer início de invasão e construção de habitações nas faixas desmatadas;

9. verificar se o aterramento das cercas, etc. de responsabilidade dos proprietários, foram realizados de acordo com normas específicas;

10. informar aos moradores e proprietários na área a programação anual das atividades de inspeção e manutenção, indicando possíveis danos e agilizando os procedimentos de indenização por perda e evitando acidentes;

11. evitar qualquer desmatamento adicional, queimada ou abertura de novos acessos nas matas.

Finalmente, para o monitoramento dos impactos da LT-II sobre o meio ambiente, pede-se a inclusão na equipe de inspeção da LT-II de um técnico capacitado para avaliar o desenvolvimento da vegetação e dos processos erosivos na área afetada.

Os relatórios resultantes deste monitoramento deverão fornecer informações relativas ao acompanhamento da recuperação da vegetação natural e reflorestada; ao comportamento da fauna na área afetada; acompanhamento da evolução dos processos erosivos; à avaliação de sistemas de drenagem implantados e ao acompanhamento do crescimento da vegetação nas áreas submetidas à poda seletiva. Estas inspeções deverão ser realizadas semestralmente e os relatórios enviados à SMA.