Deliberação Consema 28/88

De 13 de setembro de 1988.

5 ª Reunião da Comissão de Análise de Relatórios de Impacto Ambiental.

Aprova, baseada em Parecer Técnico da SAA/GAIA (Processo SMA 183/88), o EIA/RIMA da Pedreira das Três Cruzes e Central de Agregados da Construtora Queiroz Galvão S.A., desde que cumpridas as seguintes exigências:

I - quanto ao caráter temporário do empreendimento

1. o empreendimento deverá iniciar sua fase de desativação, conforme afirmado no EIA/RIMA, quando estiverem finalizadas as obras de duplicação da Rodovia Presidente Dutra nos trechos mencionados no item I do Parecer Técnico da SMA;

2. ainda na fase de desativação do empreendimento, o responsável deverá iniciar os trabalhos de recuperação da área, conforme procedimentos indicados no EIA/RIMA;

3. se, por razões diversas das estabelecidas acima, o empreendimento for desativado, o empreendedor deverá realizar os trabalhos de recuperação da área.

II - quanto aos ruídos

l. nas detonações deverá ser coberto o cordel detonante com vistas a minimizar os efeitos de sopro de ar;

2. o recobrimento não deverá ser menor que 50 centímetros de terra ou areia.

III - quanto à emissão do material particulado

O projeto dos filtros e equipamentos deverá ser apresentado à CETESB quando da licença de funcionamento.

IV - quanto à queima de combustível

A empresa deverá elaborar e apresentar, para efeito de licenciamento junto à CETESB, estudo sobre o consumo de combustível de forma a atender o limite máximo de 0,2 UPC (Unidade de Padrão de Combustível) calculado de acordo com a legislação em vigor;

V - quanto aos relatórios de monitoramento

Durante todo o período de funcionamento do empreendimento deverão ser entregues à Secretaria do Meio Ambiente relatórios bimestrais de monitoramento contendo:

l. medidas aplicáveis ao meio biológico enquanto os trabalhos de revegetação e plantio de espécies vegetais estiverem em processo;

2. resultado do monitoramento sobre emissão de material particulado, ruídos e vibrações;

3. na fase de desativação os relatórios de monitoramento deverão ser entregues até que os trabalhos estejam concluídos, conforme estabelecido no EIA/RIMA.