Deliberação Consema 03/89

De 14 de fevereiro de 1989.

38 ª Reunião Ordinária do Plenário do Consema

Aprova, baseado em Parecer Técnico da SAA/GAIA, o EIA/RIMA da Usina de Compostagem de Resíduos Sólidos Domésticos de São José do Rio Preto, de responsabilidade da FERT HUMUS Industrial e Comercial Ltda. (Processo SMA 407/88), condicionando o licenciamento do empreendimento pela CETESB ao cumprimento das seguintes medidas mitigadoras.

I - Relativas ao aterro sanitário destinado ao armazenamento dos rejeitos inaproveitáveis do lixo urbano, de acordo com os seguintes preceitos básicos:

1. posição topográfica tal que evite o fluxo de águas pluviais;

2. dimensões suficientes para o armazenamento dos rejeitos gerados ao longo de 5 (cinco) anos no mínimo;

3. estar 16 m acima do nível freático;

4. impermeabilização das laterais e da base;

5. drenagem interna para coleta do chorume, que deverá ser conduzido a local especial para tratamento;

6. a escolha do local do aterro sanitário, assim como a sua implantação e operação, deverá ser feita de acordo com a sistemática adotada pela CETESB;

7. somente poderão ser dispostos no aterro sanitário resíduos Classe III, conforme o estabelecido pelas NBR-10.006 e NBR-10.007 (rochas, tijolos, vidros, plásticos e borrachas não decompostas prontamente).

II - Relativas à Usina de Compostagem:

1. A usina deverá receber única e exclusivamente o lixo doméstico, sendo que os outros resíduos provenientes de hospitais, laboratórios de análises, farmácias, bancos de sangue deverão ter suas coletas e disposição final controladas e orientadas pela CETESB.

2. Construção de cerca de proteção em todo o perímetro da usina;

Arborização do perímetro da usina com árvores de crescimento rápido e de grande porte. Replantio de espécies de acordo com levantamento fitos-sociológico, ao longo do córrego da Anta de forma a aumentar a vegetação ciliar e minimizar os processos erosivos presentes no local;

3. Impermeabilização rigorosa do pátio de compostagem e de toda a área  interna da usina com a construção de sistema de drenagem das águas pluviais. A área da usina deverá ser compactada visando reduzir a permeabilidade original para valores próximos de 10 7 a 10-9 cm. Sobre o terreno assim compactado deverá ser executada impermeabilização asfáltica de modo a prevenir o ingresso e disseminação de vetores indesejáveis no subsolo, especialmente os nitratos. Finalmente, deverá ser implantado um sistema de drenagem superficial para afastamento das águas pluviais do pátio de cura, bem como a construção de valetas divisoras ao redor do mesmo;

4. Construção de fossa séptica para servir às instalações sanitárias da usina, levando-se em consideração o número de empregados e o nível freático, de acordo com as Normas da ABNT;

5. Controle de qualidade do composto bioestabilizado levando em consideração umidade, tipo de microorganismo e relação C/N (carbono/nitrogênio);

6. Controle de peças sobressalentes para obter atendimento a situações emergenciais;

7. Implantação de sistema de tratamento adequado para:

a. águas de lavagem dos equipamentos de usina;

b. chorume eventualmente gerado no pátio de compostagem;

c. águas pluviais provenientes do pátio de cura;

8. Os efluentes líquidos a serem dispostos no córrego da Anta deverão observar os padrões definidos pelo Decreto 18.468 de 8 de setembro de 1976;

9. A área de compostagem deverá ser compatível com o volume de material a ser depositado. A área prevista, 600 m2, não é suficiente, devendo ser ampliada para cerca de 10.000 m2;

10. Deverá ser impedido o encharcamento do material em maturação nas leiras, exigindo-se sua cobertura com lençóis plásticos ou lonas durante as chuvas e não da maneira indicada pelo relatório.

III - Relativas ao lixão existente, dada a impraticabilidade de escariá-lo

e recuperar a área com material argiloso adequado:

1.espalhamento dos resíduos sólidos de maneira uniforme e sua compactação após capeamento com material nativo adicionado a cimento minimizando a percolação de águas pluviais;

2.execução de sistema conveniente de drenagem subterrânea, para captação do chorume residual e do escoamento hipodérmico composto de linha de drenagem perimetral e linhas transversais de drenos.

O mesmo deve ser efetuado para a coleta e eliminação de gases gerados pela decomposição dos resíduos sólidos enterrados.

Estas drenagens poderão ser construídas com tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 150 mm (6") no mínimo, cor marron - Norma ABNT-EB 183 Classe 12 ou cor branca - Norma ABNT-EB 892 para rede de 8 mm. O chorume drenado poderá ser recalcado para "semear" o composto em maturação ou encaminhado a sistema de tratamento adequado.

3. a área deverá ser cercada e qualquer outra construção proibida no local.