# Deliberação Consema 09/89

De 7 de abril de 1989.

14 ª Reunião da Comissão de Avaliação de Relatórios de Impacto Ambiental

Aprova, baseado em Parecer Técnico da SAA/GAIA, o EIA/RIMA da Pedreira Andrade Gutierrez (Processo SMA 456/88), condicionando o licenciamento do empreendimento pela CETESB ao cumprimento das seguintes exigências e recomendações:

I - manutenção dos valores do parâmetro "K" (velocidade de partícula) na faixa dos 5,08 a 8,38 cm/s (2,0 a 3,3 ips), com a finalidade de controlar a emissão de ondas verticais, longitudinais e transversais visando a não ocorrência de escorregamentos;

II - instalação estratégica de sensores sísmicos na área, com o objetivo de monitorar as ondas vibratórias superimpostas no embasamento cristalino do entorno da área-objeto, permitindo modificações e adequações, eventualmente necessárias, no plano de fogo e desmonte de rochas;

OBS: Considerando os limites citados para a velocidade da partícula; o plano de fogo discriminado e as características tecnológicas do quartzo-diorito regional (IPT M.L. Ruiz 1968), recomendamos um raio para monitoramento sísmico de até 200,00 m (- 656.000 ft).

III - utilização de retardos com intervalo entre 25 e 30 m;

IV - realização de inspeções geotécnicas preventivas no entorno imediato da pedreira e eventual implantação de sistema de drenagem (superficial e/ou subterrânea) objetivando a minimização e/ou supressão de fenômenos de rastejamento e deslizamento de solo e rocha;

V - apresentação à SMA, de relatórios trimestrais contendo os resultados das medidas mitigadoras implementadas (devidamente ilustradas por documentação fotográfica), bem como os resultados do monitoramento no período;

VI - restrição do prazo de validade da Licença de Funcionamento emitida pela CETESB há 2 anos, conforme proposto no EIA/RIMA;

VII - os insumos produzidos na pedreira deverão ser destinados exclusivamente para as obras de restauração da pista existente da Rodovia D. Pedro I e para estocagem;

VIII - a utilização dos insumos na construção da nova pista fica condicionada à análise e deliberação pelo CONSEMA do EIA/RIMA da Rodovia D. Pedro I, sob pena de cassação das licenças ambientais anteriormente obtidas;

IX - que o empreendedor se disponha a receber a visita de membros do CONSEMA nas três fases de desenvolvimento do empreendimento: implantação; primeira fase da operação e plena operação do empreendimento;

X - recomenda-se à Secretaria da Saúde que, em conjunto com a CETESB, conforme pede a legislação, faça acompanhamento da qualidade do meio ambiente de trabalho, com o objetivo de preservar a saúde do trabalhador durante a operação do empreendimento;

XI - recomenda-se à Construtora Andrade Gutierrez S.A. que não inicie novos empreendimentos sem a elaboração de prévio Estudo de Impacto Ambiental, de acordo com o inciso IV, parágrafo 10, artigo 225, Capítulo VI da Constituição Federal.