Deliberação Consema 10/90

De 28 de março de 1990.

21 ª Reunião da Comissão de Avaliação de Relatórios de Impacto Ambiental

Aprova, baseado em Parecer Técnico do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, o EIA/RIMA da extração de areia no rio Jundiaí, de responsabilidade da Itaquareia Ltda. (Processo SMA 360/88), obrigando-se o empreendedor a cumprir, além das medidas mitigadoras propostas no Estudo de Impacto Ambiental, as seguintes exigências:

1. Que os resultados das medidas mitigadoras e respectivo relatório de monitoramento sejam entregues a esta Secretaria do Meio Ambiente a cada seis meses a contar da data da aprovação do Estudo de Impacto Ambiental, abrangendo o monitoramento da qualidade ambiental nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento com documentação fotográfica;

2. Que o relatório de monitoramento apresente a medição do nível do lençol freático em poços circunvizinhos locados em mapa, bem como os resultados e interpretação da medição;

3. Que o relatório de monitoramento apresente os resultados quanto ao controle das qualidades físicas e químicas das águas do Rio Jundiaí, a jusante e a montante do empreendimento;

4. Que o plano de recuperação ambiental inclua o plantio de espécies vegetais nativas da região. No relatório de monitoramento deverá constar o acompanhamento do desenvolvimento das espécies plantadas;

5. Os diques e barragens deverão ser criteriosa e periodicamente monitorados, no que se refere à ocorrência de "piping" eventual, infiltrações, rachaduras de acomodação dos maciços, etc.;

6. A fauna alóctone ou exótica, como a tilápia do Nilo e o Blackbass, respectivamente um peixe forrageiro e outro predador, deverá ser substituída por espécies nativas, que no caso de uma eventual fuga causariam menor desequilíbrio ecológico. Tais peixes poderiam ser: Geophagus brasiliensis (acará), ciclídeo como a própria tilápia, e Hoplias malabarius (traíra), Caracídeo. Estes são peixes que ocorrem na bacia e que são equivalentes ecológicos dos peixes a serem substituídos;

7. Nas bacias de decantação deverão ser dispendidos cuidados especiais no controle do assoreamento basal e infiltrações eventuais no fundo ( “underflow”), capazes de potencialmente induzir anomalias localizadas na superfície do lençol freático;

8. Quando da etapa da instalação, o interessado deverá apresentar à CETESB os cálculos de estabilidade geotécnica dos diques e dos taludes das barragens, bem como a especificação das medidas efetivamente implantadas para a segurança desses maciços de terra.

Deverão ainda ser analisados pela CETESB, para o licenciamento, os seguintes pontos:

a. Implementação efetiva de medidas para a prevenção de infiltração no fundo das barragens e nas bacias de decantação (recobrimento de fundo com geomembranas, drenagem subterrânea, impermeabilização, etc.);

b. A compatibilização dos poços de monitoramento (projeto, construção e operação), com a Norma ABNT - PN -1:603.06-003- "Construção de Poços de Monitoramento e Amostragem do Aqüífero Freático", 1989.