Deliberação Consema 24/91

De 2 de julho de 1991.

29ª Reunião da Comissão de Avaliação de Relatórios de Impacto Ambiental

Aprova, baseado em Parecer Técnico do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, o EIA/RIMA sobre extração de areia em cava submersa (Proc. SMA 7.038/90), de responsabilidade de Rosamar Extração e Comércio de Areia, no Município de Caçapava, obrigando-se o empreendedor a cumprir, além das medidas mitigadoras e exigências contidas no referido Parecer, apresentar para a SMA/DAIA, antes da emissão da Licença de Instalação - L.I., as seguintes exigências:

1. O Plano de Reabilitação exigido para a área do empreendimento deverá contemplar o que segue:

a. detalhar estudos sobre as possibilidades de aterro da cava – incluindo a utilização do bota-fora bem como sua viabilidade econômica;

b. destinação final da área, após o esgotamento da jazida, inclusive da cava resultante;

c. alternativas de recuperação concomitante à exploração, juntamente com o cronograma físico-financeiro correspondente;

d. detalhar plano de monitoramento de controle da qualidade da água, ao longo da vida útil do empreendimento, com parâmetros bacteriológicos e físico-químicos;

e. proceder estudos limnológicos e plano de monitoramento da ictiofauna, o qual deverá privilegiar as espécies autóctones.

2. Redimensionar os taludes formadores da cava, reduzindo-os para no máximo 30 (trinta graus) de declividade.

3. Demonstrar a adequação da recomposição da área de vegetação ciliar em toda faixa de extensão do rio (cem metros) e ao redor da cava (cinqüênta metros) - reservando faixa de quatro metros, ao longo do perímetro da cava, para circulação.