Deliberação Consema 25/91

De 2 de julho de 1991.

29ª Reunião da Comissão de Avaliação de Relatórios de Impacto Ambiental

Aprova, baseado em Parecer Técnico do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, o EIA/RIMA sobre extração de areia em cava submersa (Proc. SMA 7.039/90), de responsabilidade da San Marco Extração e Comércio de Areia, no Município de Taubaté, obrigando-se o empreendedor a cumprir, além das medidas mitigadoras e exigências contidas no referido Parecer, apresentar à SMA/DAIA, antes da emissão da Licença de Instalação - L.I., as seguintes exigências:

1. O Plano de Reabilitação exigido para a área do empreendimento deverá contemplar o que segue:

a. detalhar estudos sobre as possibilidades de aterro das cavas – incluindo a utilização do bota-fora bem como sua viabilidade econômica;

b. destinação final da área, após o esgotamento da jazida, inclusive das cavas resultantes;

c. alternativas de recuperação concomitante à exploração, juntamente com o cronograma físico-financeiro correspondente;

d. detalhar plano de monitoramento de controle da qualidade da água, ao longo da vida útil do empreendimento, com parâmetros bacteriológicos e físico-químicos;

e. proceder estudos limnológicos e plano de monitoramento da ictiofauna, o qual deverá privilegiar as espécies autóctones.

2. Redimensionar os taludes formadores das cavas, reduzindo-os para no máximo 30 (trinta graus) de declividade.

3. Demonstrar a adequação da recomposição da vegetação ciliar em toda faixa circundante das cavas resultantes da exploração respectivamente, cinqüênta metros para a cava 1 e cem metros para a cava 2, bem como faixas de quatro metros, ao redor das mesmas, para circulação.