IDENTIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURAS PARQUE ESTADUAL ILHA DO CARDOSO – ATRIBUTOS TÉCNICOS

| Local | Parque estadual Ilha do Cardoso |
| --- | --- |
| Sistema fotovoltáico | Sistema fotovoltaico, com geração elétrica para todas as edificações, com apoio de gerador a diesel, acionado automaticamente em caso de aumento da demanda elétrica ou incidência solar baixa/consumo do banco de baterias. Todas as edificações e estruturas possuem funcionamento de iluminação e utilização de seus equipamentos elétricos a qualquer hora do dia, funcionamento ininterrupto do sistema. |
| Central de energia | Central técnica de operação solar, dotada de cabines de baterias automatizadas de litiun, controladores de carga, inversores, string box, quadros de distribuição, sistema de monitoramento remoto e climatização. |
| Casa do Gerador | Grupo gerador a diesel de 300kVA divididos em dois geradores, central automatizada de comando para entrada em operação caso a demanda solar pare de operar por algum motivo. Seu funcionamento e sistema é totalmente automático e está programado para seu funcionamento de forma hibrida com o sistema solar. |
| Chuveiros | Aquecimento com coletores de tubos a vácuo, com boiler acoplado em todas as edificações, o sistema conta com apoio elétrico, a partir de alguma baixa de temperatura, é acionada a resistência, garantindo que haja o fornecimento de água quente permanente em todos os pontos de chuveiros, exceto edifício integrado, que conta apenas com os com coletores de tubos a vácuo, com boiler acoplado, sem apoio elétrico. |
| Iluminação de via pavimentada | A iluminação da via pavimentada do Núcleo Pereque conta com iluminação solar autônoma em sua integralidade. Dotada de células fotovoltaicas altamente eficientes, funcionam mesmo com baixa luminescência e são acionadas e desligadas automaticamente. |
| Tratamento de efluentes | A unidade conta com sistema de tratamento de efluentes a partir de filtro anaeróbio e biodigestores, o qual foi redimensionado na nova intervenção, garantindo que haja segurança no tratamento de 100% do esgoto gerado pelas edificações, atendendo aos níveis de DBO estabelecidos pelo CONAMA. |
| Tratamento de água | Cada edificação possui seu sistema de tratamento de água por filtragem no ramal de entrada por filtro cavalete em duas etapas. Na tomada de água ocorre a pré filtragem da água através da caixa de separação água/sólidos e folhas. |
| Captação de água | A captação é feita por tomada d’água diretamente da bacia hidrográfica de 2,37 km². É feita na linha d’água por tubulações em PVC com telas e caixas de separação de impurezas. |
| Distribuição de água | Cada conjunto de edificações possui uma torre de água na qual é abastecida da tomada de água. |
| Píer de atracação Cananéia | Píer em concreto armado com layout aprovado pela Marinha do Brasil. Está sendo completamente restaurado para atendimento da demanda de embarque e desembarque de pessoas assim como carga de descarga de materiais, de acordo com a capacidade de carga de projeto. |
| Píer de atracação Pereque | Píer para embarque e desembarque de pessoas em plataforma e passarela flutuante com possibilidade de acesso independente da maré. Para carga e descarga é usado o píer em concreto armado. Toda a estrutura está sendo restaurada e sua carga de utilização consta nos projetos estruturais. |
| Tipologia das edificações | As edificações são em alvenaria com cobertura em estrutura de madeira, telhamento cerâmico e fibrocimento reforçado. Os acabamentos são em argamassa dotadas de pintura acrílica e látex. |
| Mirante e trilhas suspensas | São estruturas em madeira de eucalipto tratado em autoclave resistentes a intempéries. São Amais de 700 metros de trilha suspensa em mangue e cruzando rios para observação do bioma. O mirante possui dois andares e fica próximo ai píer do Pereque com vista para o mar. |
| Relógio de sol | Relógio de sol construído em concreto armado e cerâmica orientado para o norte magnético e pontaletes cuja a sombra indica o horário em relação ao posicionamento do sol. |

| Implantação | Edificações |
| --- | --- |
| 1 | Centro de convivência |
| 2 | Lanchonete restinga |
| 3 | Edifício integrado |
| 4 | Casa central de energia |
| 5 | Casa do gerador |
| 6 | Alojamento mangue seco |
| 7 | Alojamento refúgio Cambuí |
| 8 | Mirantes e trilhas suspensas |
| 9 | Relógio de sol |
| 10 | Píer de atracação Cananéia/Pereque |
| 11 | Centro de visitantes Marujá |
| 12 | Sede de apoio Cananéia |
| 13 | Demolições enseada da Baleia/Marujá |
| 14 | Casas de Apoio |
| 15 | Captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água |
| 16 | Sistema híbrido de geração de energia elétrica |
| 17 | Estação de tratamento de esgoto |

| 1 | Centro de convivência |  |
| --- | --- | --- |
| Área m² | 328 |  |
| Capacidade | Depende do uso |  |
| Iluminação | Iluminação natural (ambiente aberto) com apoio de luminárias em led. |  |
| Sanitário | Não tem (mais próximo a 10m na Lanchonete Restinga) |  |
| Cozinha | Não tem (mais próxima a 10m na Lanchonete Restinga) |  |
| Dormitórios | Não tem. |  |
| Área de serviço | Não tem. |  |
| Salas (uso diverso) | Ambiente único, aberto, uso diverso. |  |
| Acessibilidade | Acesso por rampas, piso em nível em toda área. |  |
| Ventilação | Ventilação natural, ambiente aberto. |  |
| Piso | Piso em ardósia com laterais em madeira. |  |
| Cobertura | Cobertura em laje de concreto. |  |
| FOTOS |  |  |

| 2 | Lanchonete Restinga |  |
| --- | --- | --- |
| Área m² | 228 |  |
| Capacidade máxima | 80 pessoas (interno) – 30 pessoas (externo) |  |
| Iluminação | Iluminação natural com portas em vidro, com apoio de luminárias em led em todos ambientes internos. |  |
| Sanitário | Feminino e masculino – 2 vasos e 2 lavatórios em cada. |  |
| Cozinha | Cozinha com 30m² apta ao desenvolvimento de atividades de fornecimento de serviço de alimentação. |  |
| Dormitórios | Não tem. |  |
| Área de serviço | Área de serviço externa – apoio de tanque |  |
| Salas (uso diverso) | 4 salas de apoio (caixa, despensa, bar, etc) |  |
| Acessibilidade | Acesso por rampas, piso em nível em toda área e sanitário acessível. |  |
| Ventilação | Ventilação natural com possibilidade de aberturas das portas, gerando ventilação cruzada. |  |
| Piso | Piso cerâmico em toda área. |  |
| Cobertura | Cobertura em laje de concreto com telhado de estrutura de madeira e telha de barro. |  |
| FOTOS |  |  |

3; Edifício integrado. Área m²; 1365. Capacidade máxima; Aprox. 150 pessoas. Iluminação; Iluminação natural com janelas em vidro, com apoio de luminárias em led em todos ambientes internos.. Sanitário; Feminino e masculino – 6 vasos, 6 chuveiros e 6 lavatórios em cada.. Cozinha; Cozinha com 30m² apta ao desenvolvimento de atividades de fornecimento de serviço de alimentação.. Dormitórios; Salas com possibilidade de uso para dormitório.. Área de serviço; Área de serviço externa – apoio de tanque. Salas (uso diverso); 4 salas de apoio (caixa, despensa, bar, etc). Acessibilidade; Acesso por rampas, piso em nível em toda área e sanitário acessível.. Ventilação; Ventilação natural com possibilidade de aberturas das portas, gerando ventilação cruzada.. Piso; Piso cerâmico em toda área.. Cobertura; Cobertura em laje de concreto com telhado de estrutura de madeira e telha de fibrocimento.. FOTOS.

4; Central de energia. Área m²; 340. Capacidade máxima; Depende do uso. Iluminação; Iluminação natural com janelas em vidro, com apoio de luminárias em led em todos ambientes internos.. Sanitário; Feminino e masculino – 2 vasos e 3 lavatórios em cada.. Recepção; Recepção com 14.6m² apta ao desenvolvimento de diversas atividades.. Área multiuso; Área de 80 m² principal uso de exposições, etc.. Área de serviço; Depósito de 3,2m². Salas (uso diverso); 4 salas de apoio de 15m² para uso misto. Acessibilidade; Sanitário acessivel. Ventilação; Ventilação natural com possibilidade de aberturas das portas, gerando ventilação cruzada.. Piso; Piso cerâmico em toda área.. Cobertura; Cobertura em laje de concreto com telhado de estrutura de madeira e telha de barro.. FOTOS.

5; Casa do gerador. Área m²; 59. Capacidade máxima; Não se aplica. Iluminação; luminárias em led em todo o ambiente interno.. Sanitário; Não se aplica. Recepção; Não se aplica. Área multiuso; Não se aplica. Área de serviço; Uso e operação de dois geradores a diesel de 150Kva cada integrado ao sistema fotovoltaico. Salas (uso diverso); 4 salas de apoio de 15m² para uso misto. Acessibilidade; Sanitário acessivel. Ventilação; Ventilação por filtros e tela de retenção de partículas. Piso; concreto. Cobertura; Cobertura em laje de concreto com telhado de estrutura de madeira e telha de barro.. FOTOS. 6; Alojamento Mangue Seco. Área m²; 870,7. Capacidade máxima; 72 leitos. Iluminação; luminárias em led em todo o ambiente interno.. Sanitário; 24 WC. Recepção; Não se aplica. Dormitórios; 12 dormitórios com 3 beliches cada e sanitário/vestiário duplo. Área de serviço; Lavanderia de 9m². Áreas diversas; Refeitório, despensa, cozinha e banheiros. Acessibilidade; Não se aplica. Ventilação; Ventilação permanente. Piso; Concreto. Cobertura; Cobertura em laje de concreto com telhado de estrutura de madeira e telha de barro.. FOTOS.

7; Alojamento Refúgio Cambui. Área m²; 1149. Capacidade máxima; 60 leitos considerando cama de solteiro. Iluminação; luminárias em led em todo o ambiente interno.. Sanitário; Sanitário 1 vaso 1 chuveiro 2 lavatórios. Cozinha; Cozinha – ponto de gás para fogão, geladeira, pia. Dormitórios; 2 dormitórios – total 5 leitos. Área de serviço; Área de serviço externa e varanda. Áreas diversas; 1 sala com mesa coletiva para 6 pessoas. Acessibilidade; Uma unidade acessível. Ventilação; Ventilação permanente. Piso; Concreto. Cobertura; Cobertura em laje de concreto com telhado de estrutura de madeira e telha de barro.. FOTOS.

8; Mirante e trilhas suspensas. Distância; 700 metros de trilhas suspensas em meio ao bioma de mangue e uma torre de dois andares com vista para o mar. Capacidade máxima; Não se aplica. Iluminação; Led na torre do mirante. Sanitário; Não se aplica. Cozinha; Não se aplica. Dormitórios; Não se aplica. Área de serviço; Não se aplica. Áreas diversas; Não se aplica. Acessibilidade; Não. Ventilação; Área aberta. Piso; Eucalipto citriodora tratado em autoclave. Cobertura; Cobertura com telhado de estrutura de madeira e telha de barro no mirante.. FOTOS.

9; Relógio de Sol. Descrição; Relógio de sol construído em concreto armado e cerâmica orientado para o norte magnético e pontaletes cuja a sombra indica o horário em relação ao posicionamento do sol.. Capacidade máxima; Não se aplica. Iluminação; Não se aplica. Sanitário; Não se aplica. Cozinha; Não se aplica. Dormitórios; Não se aplica. Área de serviço; Não se aplica. Áreas diversas; Não se aplica. Acessibilidade; Não. Ventilação; Área aberta. Piso; Concreto e revestimento cerâmico. Cobertura; Não se aplica. FOTOS. 10; Píer de atracação Cananéia/Pereque. Descrição; Píer Cananéia em concreto armado com layout aprovado pela Marinha do Brasil. Está sendo completamente restaurado para atendimento da demanda de embarque e desembarque de pessoas assim como carga de descarga de materiais, de acordo com a capacidade de carga de projeto. Píer Pereque para embarque e desembarque de pessoas em plataforma e passarela flutuante com possibilidade de acesso independente da maré. Para carga e descarga é usado o píer em concreto armado. Toda a estrutura está sendo restaurada e sua carga de utilização consta nos projetos estruturais.. FOTOS.

11; Centro de visitantes Marujá. Área m²; 197. Capacidade máxima; 6 leitos considerando 2 camas de solteiro por dormitório. Iluminação; luminárias em led em todo o ambiente interno.. Sanitário; 2 Sanitários 2 vasos 2 chuveiros 2 lavatórios. Cozinha; Cozinha – ponto de gás para fogão, geladeira, pia. Dormitórios; 3 dormitórios. Área de serviço; Área de serviço externa, depósito e varanda. Áreas diversas; 1 sala de exposição de 21m². Acessibilidade; Sim. Ventilação; Ventilação permanente. Piso; Revestido com cerâmica. Cobertura; Cobertura com telhado de estrutura de madeira e telha de barro.. FOTOS.

12; Sede de apoio Cananéia. Área m²; 528. Capacidade máxima; 16 pessoas alocadas em mesas e cadeiras. Iluminação; luminárias em led em todo o ambiente interno. Sanitário; 2 Sanitários 2 vasos 2 chuveiros 2 lavatórios. Cozinha; Cozinha – ponto de gás para fogão, geladeira, pia. Dormitórios; Não se aplica. Área de serviço; Área de serviço externa, depósito e varanda. Áreas diversas; Sala de reunião, salas de escritório, área de recepção, mezanino, amplo estacionamento. Acessibilidade; Sim. Ventilação; Ventilação permanente. Piso; Revestido com cerâmica. Cobertura; Cobertura com telhado de estrutura de madeira e telha de barro. FOTOS. 14; Casas de apoio. Área m²; 64. Capacidade máxima; 5 leitos por dormitório. Iluminação; luminárias em led em todo o ambiente interno. Sanitário; 1 Sanitários 1 vasos 1 chuveiros 1 lavatórios. Cozinha; Cozinha – ponto de gás para fogão, geladeira, pia. Dormitórios; Não se aplica. Área de serviço; Área de serviço externa, depósito e varanda. Áreas diversas; Sala de reunião, salas de escritório, área de recepção, mezanino, amplo estacionamento. Acessibilidade; Sim. Ventilação; Ventilação permanente. Piso; Revestido com cerâmica. Cobertura; Cobertura com telhado de estrutura de madeira e telha de fibrocimento. FOTOS. 15; Captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água. Distancia da bacia hidrográfica; 4km de estensão. Capacidade diária; 15m³. FOTOS.

16; Sistema fotovoltáico. Sistema solar; 144 placas solares de 330Wp com 13 baterias de litiun. FOTOS.

17; Tratamento de esgoto. Estações de esgoto; Filtros anaeróbios, fossas sépticas e biodigestores. FOTOS.